Л а б о р а т о р н а я   р а б о т а   № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНОЙ РЕЗИСТИВНОЙ ЦЕПИ

2.1. Цель работы

- Изучение методов расчета схем сложных электрических цепей.

- Теоретическая и экспериментальная проверка принципа наложения в линейной цепи.

- Теоретическая и экспериментальная проверка баланса токов в узлах цепи согласно 1-му закону Кирхгофа и баланса напряжений в контурах согласно 2-му закону Кирхгофа.

- Теоретическая и экспериментальная проверка баланса мощностей в сложной цепи.

- Исходные данные

Заданы:

- Эквивалентная схема исследуемой сложной цепи (рис. 2.1).

- Параметры элементов схемы (табл. 2.1).

- Рабочая схема исследуемой цепи и схемы включения измерительных приборов (рис. 2.2)

E1                               R3           U3                          E2

U1                             U2

I3

I1        R1                             R2      I2

Рис. 2.1

Т а б л и ц а   2.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1, В | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| E2, В | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| R1, Ом | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| R2, Ом | 60 | 55 | 55 | 45 | 40 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| R3, Ом | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 35 |

2.3. Теоретические сведения и методические указания

Электрическое состояние любой сложной схемы (цепи) определяется системой уравнений, составленных для нее  по 1-му и 2-му законам Кирхгофа.

1-ый  закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в узле схемы (цепи) равна нулю, или I=0.

2-ой  закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений в замкнутом контуре схемы (цепи) равна алгебраической сумме ЭДС, или U=E.

Принцип наложения гласит: ток в любой ветви (напряжение на любом элементе) сложной схемы с несколькими источниками энергии равен алгебраической сумме частичных токов (напряжений), возникающих в этой ветви (на этом элементе) от независимого действия каждого источника энергии.

Для любой сложной схемы в соответствии с законом сохранения энергии должен выполняться баланс (равенство)  между суммой мощностей источников и суммой мощностей приемников энергии: Рист= Рпр.

Расчет частичных токов и напряжений  от независимого действия каждого источника энергии рекомендуется  выполнять методом свертки схемы. Расчет токов в схеме с двумя источниками ЭДС  следует выполнить одним из методов расчета сложных схем по выбору (метод законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод двух узлов), а метод наложения использовать для проверки.

Для измерения токов и мощностей в нескольких ветвях цепи применяется коммутатор токовых цепей, позволяющий включать приборы (амперметр и ваттметр) поочередно в любую ветвь цепи.

2.4. Расчетная часть

- Выполнить расчет схемы методом преобразования и определить частичные токи в ветвях схемы, напряжения на отдельных элементах и мощности источника энергии и отдельных приемников от независимого действия только одного источника ЭДС Е1  (Е2 = 0). Результаты расчета записать в табл. 2.2, 2.3.

- Выполнить аналогичный п. 1 расчет схемы от независимого действия только одного источника ЭДС Е2 (Е1 = 0). Результаты расчета записать в табл. 2.2, 2.3.

- Выполнить полный расчет схемы при совместном действии всех источников энергии одним из методов расчета сложных схем по выбору (метод законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод двух узлов). Определить токи в ветвях схемы, напряжения на отдельных элементах и мощности отдельных источников и приемников энергии. Результаты расчета записать в табл. 2.2, 2.3.

Т а б л и ц а   2.2

| Величины | E1, В | E2, В | I1, А | I2, А | I3, А | U1, В | U2, В | U3, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычис. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Измер. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Вычис. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Измер. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычис. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а   2.3

| Величины | E1, В | E2, В | РE1, Вт | РE2, Вт | Р1, Вт | Р2, Вт | Р3, Вт | РИ, Вт | РН, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Экспериментальная часть

1. Собрать электрическую цепь согласно рабочей схеме рис. 2.2. Установить заданные параметры сопротивлений резисторов. Включить источники энергии (ЭДС).

- Установить напряжение на зажимах 1-го источника  U = Е1, а на зажимах 2-го источника U = 0. Измерить частичные токи в ветвях, напряжения на отдельных участках, а также мощности источников и приемников от действия источника ЭДС Е1. Результаты измерений внести в табл. 2.2 ,2.3.

- Установить напряжение на зажимах 2-го источника U = Е2, а на зажимах 1-го источника U = 0. Измерить частичные токи в ветвях , напряжения на отдельных участках, а также мощности источников и приемников от действия источника ЭДС Е2. Результаты измерений внести в табл. 2.2, 2.3.

4. Установить напряжение на зажимах 1-го источника  U = Е1, а на зажимах 2-го источника U = Е2. Измерить токи в ветвях, напряжения на отдельных участках, а также мощности источников и приёмников от совместного действия обоих источников ЭДС Е1 и Е2. Результаты измерений внести в табл. 2.2, 2.3

A      W                              V

Bых.

N

N

R3

Вх.3

А                        Вх.1                                        Вх.2                         A

R1               R2

Рис. 2.2

I*

I

2.6. Анализ результатов работы

- Для каждой расчетной схемы проверить баланс токов в узле в соответствии с 1-м законом Кирхгофа ( I = 0), баланс напряжений и ЭДС в контурах в соответствии со 2-м законом Кирхгофа ( U = E) и баланс мощностей источников и приемников энергии (Рист= Рпр). Проверить выполнение этих балансов для экспериментальных результатов измерений.

- Проверить выполнение принципа наложения как для расчетных, так и для экспериментальных результатов.

- Сопоставить результаты измерений с соответствующими данными расчета, в случае их существенного различия установить возможные причины.

  - Содержание отчета

Отчет по данной лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист по стандартной форме;

- цель работы;

- исходные данные (схему исследуемой цепи и параметры ее элементов);

- таблицы с результатами вычислений и измерений;

- основные расчетные формулы и уравнения;

- уравнения баланса токов, напряжений и мощностей;

- выводы и заключение о степени соответствия расчетных и экспериментальных результатов.

- Контрольные вопросы

- Как формулируется принцип наложения? Почему принцип наложения неприменим для мощностей?

- Как составить систему уравнений для расчета токов в сложной схеме по законам Кирхгофа?

- Как составить систему уравнений для расчета токов в сложной схеме по методу контурных токов?

- Как составить систему уравнений для расчета токов в сложной схеме по методу узловых потенциалов? по методу двух узлов?

- Что такое баланс мощностей для схемы и как его составить?