Л а б о р а т о р н а я   р а б о т а   №4

- ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО

- СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

- 4.1. Цель работы

- Анализ соотношений между напряжениями и токами и углов сдвига фаз между ними в простых цепях переменного синусоидального тока с последова тельным или параллельным соединением резисторов, конденсаторов и катушек.

- Изучение методов построения векторных диаграмм токов и напряжений для различных схем.

- Исходные данные

Заданы:

- Эквивалентные схемы исследуемых цепей (рис. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).

- Параметры элементов схем (табл. 4.1).

- Рабочие схемы исследуемых цепей и схемы включения измерительных приборов (рис 4.5, 4.6, 4.7, 4.8).

E               UR             UL                            E                 UR              UC

I         R             L                                      I         R           C

Рис. 4.1                                                           Рис. 4.2

E                   R                     L                       E                  R              C

IR                  IL                                              IR               IC

I                                                                        I

Рис.4.3                                                             Рис. 4.4

Т а б л и ц а   4.1.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| R, Ом | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| XL , Ом | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| XC , Ом | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

4.3. Теоретические сведения и методические указания

В линейных цепях переменного тока все режимные функции (токи, напряжения) изменяются во времени по синусоидальному закону: i(t)=Imsin(t+), u(t)=Umsin(t+). При расчете таких цепей синусоидальные функции времени заменяют векторами или комплексными числами и расчет выполняют соответственно в векторной или комплексной форме.

Алгоритм расчета схемы с последовательным соединением элементов R, L, C в векторной форме:

- Z=R2+(XL−XC)2 полное сопротивление схемы [Ом], где

- XL=L, XC=1/C  реактивные сопротивления катушки и конденсатора;

 = 2f = 314  угловая частота [c-1],  f =50  циклическая частота [Гц];

I = E/Z - ток в схеме [A];

- UR=I ·R, UX= I ·X  напряжения на отдельных элементах [B];

ϕ=arctgXL−XCR   угол сдвига фаз  между напряжением и током [о].

Алгоритм расчета той же схемы в комплексной форме:

- Z= R+j(XL – XC)=Zej  комплексное сопротивление схемы [Ом];

I = E / Z  комплексный ток в схеме [A];

- UR=I ·R, UX=I · jX  напряжения на отдельных элементах [B].

Алгоритм расчета схемы с параллельным соединением элементов R, L, C в векторной форме:

Y=G2+(BL−BC)2    полная проводимость схемы [См], где

- BL= 1/XL, BC=1/ XC  реактивные проводимости катушки и конденсатора;

I = E·Y  ток в схеме [A];

- IR=E·G, IB=E·B  токи в отдельных элементах [А];

ϕ=−arctgBL−BCG  угол сдвига фаз  между напряжением и током .

Алгоритм расчета той же схемы в комплексной форме:

- Y= G j(BL  BC)=Ye -j  комплексная проводимость схемы [См];

I = E·Y   комплексный ток в схеме [A];

- IR=E·G, IB=E· jB  токи в отдельных элементах [А].

Векторные диаграммы токов и напряжений для схемы с  последовательным соединением элементов R, L и R, C показаны на рис. 4.5а, б, а для схемы с  параллельным соединением  на рис. 4.5в, г.

При выполнении расчетной части работы внутреннее активное сопротивление катушки Ro не учитывается и принимается равным нулю. В реальных исследуемых цепях наличие небольшого сопротивления Ro приведет к уменьшению угла  между напряжением и током катушки по сравнению с его значением, что и будет зафиксировано измерительным прибором.

I            I                                   U                                                    U

                                                                                                 

U             UR              UR           U                    IR              I              I             IR

UL                                                                       UC                                  IL                IC

а)                           б)                                   в)                               г)

Рис. 4.5

4.4. Расчетная часть

- Выполнить расчет схемы с последовательным соединением резистора R и катушки L (рис. 4.1). Определить ток I, напряжения на отдельных элементах UR и UL, углы сдвига фаз между отдельными напряжениями и током (, 1, 2) . Результаты расчета внести в табл. 4.2.

- Выполнить расчет схемы с последовательным соединением резистора R и конденсатора C (рис. 4.2). Определить ток I, напряжения на отдельных элементах UR и UC, углы сдвига фаз между отдельными напряжениями и током (, 1 , 2) . Результаты расчета внести в табл. 4.2.

- Выполнить расчет схемы с параллельным соединением резистора R и катушки L (рис. 4.3). Определить ток источника I, токи в отдельных элементах IR и IL, углы сдвига фаз между ЭДС источника и отдельными токами (, 1, 2). Результаты расчета внести в табл. 4.3.

- Выполнить расчет схемы с параллельным соединением резистора R и конденсатора C (рис. 4.4). Определить ток источника I, токи в отдельных элементах IR и IC, углы сдвига фаз между ЭДС источника и отдельными токами (, 1, 2). Результаты расчета внести в табл. 4.3.

- По результатам расчетов отдельно для каждой исследуемой схемы построить в выбранных масштабах векторные диаграммы токов и напряжений.

Т а б л и ц а   4.2.

| Схема | E, B | I, A | UR , B | UL , B | UC , B | , гр | 1, гр | 2, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)вычис. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2)вычис. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2)измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а   4.3

| Схема | E, B | I, A | IR, A | IL, A | IC, A | , гр | 1, гр | 2, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3)вычис. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3)измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4)вычис. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4)измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Экспериментальная часть

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.6. Установить заданные значения параметров отдельных элементов (L=XLω). Измерить ток в цепи I, напряжения на отдельных участках цепи U, UR и UL, углы сдвига фаз между отдельными напряжениями и током (, 1, 2). Результаты измерений внести в табл. 4.2.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.7. Установить заданные значения параметров отдельных элементов (C=1ω⋅XC). Измерить ток в цепи I, напряжения на отдельных участках цепи U, UR и UC, углы сдвига фаз между отдельными напряжениями и током (, 1, 2). Результаты измерений внести в табл. 4.2.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.8 и 4.10. Установить заданные значения параметров отдельных элементов (L=XLω). Измерить напряжение U и ток I источника, токи в отдельных ветвях IR и IL, углы сдвига фаз между напряжением источника и отдельными токами (, 1, 2). Результаты измерений внести в табл. 4.3.

V                         L                                    V                          C

N                                                                N

R                                                                 R

А                     A                     А                     A       

Рис. 4.6                                              Рис. 4.7

Вх.2            Bx.3                                         Bx.2          Bx.3

N                                                                 N

R                L                                                 R              C

А                      Вх.1                                   А                     Вх.1

Рис. 4.8                                                      Рис. 4.9

V

A        

Вых

А

N

U

Рис. 4.10

4. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.9 и 4.10. Установить заданные значения параметров отдельных элементов (C=1ω⋅XC). Измерить напряжение U и ток I источника, токи в отдельных ветвях IR и IС, углы сдвига фаз между напряжением источника и отдельными токами (, 1, 2). Результаты измерений внести в табл. 4.3.

- Анализ результатов работы

- Сравнить количественные результаты измерений с аналогичными данными расчета. Если численные значения одной и той же физической величины (тока или напряжения), полученные расчетным и экспериментальным путем, отличаются более чем на 10%, следует установить ошибку в Ваших действиях и ее устранить.

- Проверить численный баланс токов в узлах согласно 1-у закону Кирхгофа и баланс напряжений в контурах согласно 2-у закону Кирхгофа.

- 4.7. Содержание отчета

- Отчет по данной лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист по стандартной форме;

- цель работы;

- исходные данные (эквивалентные схемы исследуемых цепей и параметры их элементов);

- таблицы с результатами вычислений и измерений;

- основные расчетные формулы и уравнения;

- векторные диаграммы токов и напряжений;

- выводы и заключение о степени соответствия расчетных и экспериментальных результатов.

- Контрольные вопросы

- Что такое активное сопротивление элемента цепи? Тождественны ли понятия активное и омическое сопротивление проводника?

- Что такое реактивное сопротивление элемента цепи? Как определяются реактивные сопротивления катушки и конденсатора?

- Что такое полное сопротивление? Как определить полное сопротивление каждой из исследуемых схем?

- Что такое угол сдвига фаз?

- Составьте уравнения по 1-му закону Кирхгофа для схем рис. 4.2 и уравнения по 2-му закону Кирхгофа для схем рис. 4.1.