Лабораторная работа 1.7

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

Цель работы: исследование режимов работы четырех– и трехпроводных трехфазных цепей при соединении приемников звездой и треугольником.

Общие сведения

Трехфазной называют совокупность трех электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты и амплитуды, но сдвинутые по фазе одна относительно другой на угол 120.

Одним из преимуществ трехфазных цепей является возможность получения в одной электротехнической установке двух эксплуатационных напряжений – фазного и линейного, отличающихся друг от друга в  раз. Это позволяет применять две схемы соединения трехфазных приемников: звезда (рис. 7.1 а) и   треугольник(рис. 7.1 б).

Приемники соединяются звездой в том случае, когда их номинальное напряжение равно фазному напряжению источника Uном прием = Uф ист. При соединении приемников по схеме звезда концы трех фаз объединяются в одну общую точку n, называемую нейтральной. Нейтральная точка N источника питания может быть соединена с нейтральной точкой n приемника. Провод, соединяющий нейтральные точки N и n, называется нейтральным, а трехфазная цепь при наличии нейтрального провода – четырехпроводной. Она применяется для питания несимметричных приемников (). Нейтральный провод обеспечивает симметрию фазных напряжений приемника при несимметричной нагрузке. Благодаря ему, изменение нагрузки в любой из фаз приемника приводит к изменению токов только в данной фазе и в нейтральном проводе, а в других фазах режим работы не меняется.

N

В

А

В

А

IС

IВ

Ica

Iа

Ib

Ic

IN

IС

IВ

IА

С

С

b

с

а

Zа

Zb

Zс

с

а

Zаb

Zса

Zbс

IА

Iаb

Ibс

b

Соединение звезда

б) Соединение треугольник

Рис. 7.1.

n

Из схемы (рис. 7.1 а) видно, что при соединении приемников звездой фазные токи равны соответствующим линейным токам: Iф = Iл. По первому закону Кирхгофа ток нейтрального провода равен геометрической сумме фазных токов:

Линейные напряжения определяются геометрической разностью соответствующих фазных напряжений

При наличии нейтрального провода фазные напряжения приемников равны по величине и определяются

Токи в каждой фазе приемника определяются по формулам:

Векторная диаграмма напряжений и токов изображена на рис. 7.2а.

UC

Ubс

Ic

+ j

UB

Ucа

A

+1

IN

Ib

N,   n

Uаb

C

B

Iа

Ic

Ib

Ucа

A

+1

Ub

N

Uаb

Ubс

C

+ j

Ib

Iа

UnN

UC

п

Ic

B

а)

б)

Рис.7.2

UA

UA

UB

Ua

Uc

a

ba

cba

a

cba

При симметричной нагрузке () токи равны по величине и сдвинуты по фазе на угол 120 друг относительно друга. Ток в нейтральном проводе отсутствует (IN = 0), и необходимость в этом проводе отпадает. Трехфазная цепь в этом случае выполняется трехпроводной (без нейтрального провода). В трехпроводную цепь при соединении нагрузки «звездой» включаются только симметричные трехфазные приемники: электрические двигатели, электрические печи и др.

При несимметричной нагрузке в трехфазной трехпроводной цепи между нейтральными точками приемника n и источника N появляется напряжение , называемое напряжением смещения нейтрали (рис.7.2 б). Напряжение смещения нейтрали рассчитывается по методу двух узлов:

где  – фазные напряжения источника,

Ya=1Za;Yb=1Zb;Yc=1Zc – комплексные проводимости фаз приемника.

Фазные напряжения приемников находят на основании второго закона Кирхгофа:

.

Фазные токи определяют по закону Ома

IA=UaZa;IB=UbZb;IC=UcZc.

По схеме треугольника соединяются приемники, номинальное напряжение которых равно линейному напряжению источника 
Uном прием = Uл ист. В этой схеме конец предыдущей фазы соединяется в одну точку с началом следующей (рис. 7.1 б) и каждая фаза приемника оказывается включенной на линейное напряжение источника, т.е. фазные напряжения приемника равны соответствующим линейным напряжениям источника питания.

Так как линейные напряжения источника практически не изменяются, то каждая фаза приемника работает независимо друг от друга, и треугольником соединяют как симметричную, так и несимметричную нагрузки.

Записав фазные напряжения приемника в комплексной форме

,

фазные токи определяют по закону Ома:

Линейные токи определяют, как геометрическую разность соответствующих фазных токов из уравнений, составленных согласно первому закону Кирхгофа для узлов a, b и c (рис. 7.1б):

Векторная диаграмма напряжений и токов для нагрузки, соединенной треугольником, изображена на рис. 7.3.

+1

Ucа

а

Uаb

Ubс

с

b

+ j

Ibс

Ib

-Iаb

-Iса

Iаb

IA

-Ibс

Iса

сa

bс

ab

IC

Рис. 7.3

При симметричной нагрузке () фазные токи равны по величине, а углы сдвига фаз токов по отношению к соответствующим напряжениям одинаковы (ab = bc = ca). Линейные токи будут в  раз больше фазных токов

.

Предварительное задание к эксперименту

1. Начертить схему четырехпроводной трехфазной цепи с учетом характера нагрузки в фазах (сопротивления приемников заданы в табл. 7.1).

2. Записать в комплексной форме фазные напряжения трехфазной цепи, если линейное напряжение Uл = 220 В. Рассчитать в четырехпроводной трехфазной цепи фазные токи приемников и ток в нейтральном проводе. Результаты расчета записать в табл. 7.2.

3. Начертить схему трехфазной цепи при соединении заданных в табл. 7.1 приемников треугольником. Записать в комплексной форме линейные напряжения и рассчитать фазные и линейные токи трехфазной цепи.

4. По результатам расчетов пунктов 2 и 3 построить векторные диаграммы напряжений и токов для каждой цепи.

Таблица 7.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Ом | 100 | 100 | -j100 | 200 | 100 | -j100 | -j100 | 67 |
| , Ом | 100 | -j100 | 100 | 100 | -j100 | 200 | 100 | -j100 |
| , Ом | -j100 | 100 | 100 | -j100 | 200 | 100 | 67 | 100 |

Порядок выполнения эксперимента

1.Собрать четырехпроводную трехфазную цепь, по схеме рис. 7.Ч используя приемники , в соответствии с заданным вариантом (табл. 7.1.).

2. Включить цепь под напряжение и измерить фазные (линейные) токи и напряжения приемников, ток IN , напряжение UnN . Результаты измерений записать в табл. 7.2. Сравнить их с результатами расчета.

3. Отключить нейтральный провод и провести исследование режима трехпроводной цепи согласно пункту 2. Сделать вывод о роли нейтрального провода.

Таблица 7.2

|  | Схема цепи | Режим цепи | Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ua, В | Ub, В | Uc, В | UnN, В | Ia , А | Ib, А | Ic, А | IN, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислено |  | (табл.7.1) | 220 | 220 | 220 | 127 | 127 | 127 | 0 |  |  |  |  |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерено |  | (табл.7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Собрать трехфазную цепь при соединении приемников , ,  (табл. 7.1) треугольником.

7. Включить цепь под напряжение и измерить фазные и линейные токи и напряжения. Результаты измерений записать в табл. 7.3. Сравнить их с результатами расчета.

Таблица 7.3

|  | Uab , В | Ubc , В | Uca , В | Iab , А | Ibc , А | Ica , А | IA , А | IB , А | IC , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислено | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схемы четырехпроводной и трехпроводной трехфазных цепей. Полный расчет заданного в предварительном задании режима работы этих цепей.

3. Таблицы вычислений и измерений.

4. Векторные диаграммы по результатам расчета, для соединения четырехпроводная звезда и треугольник.

5. Сравнительный анализ изученных трехфазных цепей.

Контрольные вопросы

1. Каковы преимущества и недостатки трехпроводных и четырехпроводных цепей.

2. Каково соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами в четырехпроводной цепи ? При каком условии эти соотношения сохраняются в трехпроводной цепи при соединении приемников звездой?

3. Каково назначение нейтрального провода в четырехпроводной цепи?

4. Когда приемники соединяются звездой, треугольником?

5. Что такое напряжение смещения нейтрали, когда оно появляется и как его определить ?

6. Что происходит в трехпроводной симметричной цепи при обрыве и коротком замыкании одной из фаз ? Пояснить с помощью векторных диаграмм.

7. Каковы соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при соединении симметричного приемника треугольником?

8. Как строятся векторные диаграммы напряжений и токов для исследованных цепей?

9. Как изменится мощность приемника при переключении его фаз со звезды на треугольник?