Лабораторная работа 3.1

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Цель работы: изучение принципа действия и свойств однофазных и трехфазных выпрямителей; ознакомление с простейшими сглаживающими фильтрами.

Общие сведения

Рисунок 1.1

Выпрямителем называется устройство преобразования переменного напряжения в постоянное. Выпрямительное устройство, помимо выпрямителя В, в который входят один или несколько включенных по определенной схеме вентилей, содержит в себе силовой трансформатор Т, сглаживающий фильтр СФ и стабилизатор Ст (рисунок 1.1). В зависимости от условий работы и требований отдельные узлы выпрямительного устройства могут отсутствовать.

Рисунок 1.2

Iпр max

Основным элементом выпрямителя является вентиль (диод) - это нелинейный элемент, обладающий незначительным сопротивлением току в прямом направлении и весьма большим - в обратном. Наибольшее распространение получили полупроводниковые диоды, вентильные свойства которых определяются свойствами p-n-перехода – контактом двух полупроводниковых материалов с различными типами электропроводности.

Вольтамперная характеристика полупроводникового диода и его условное графическое обозначение приведены на рисунке 1.2. Для указанных направлений положительные ток и напряжение называют прямыми, отрицательные – обратными.

Основные параметры диодов: предельно допустимый прямой ток (постоянная составляющая) и максимально допустимое постоянное обратное напряжение. Превышение их приводит к необратимым процессам в p-n-переходе, разрушающим его.

Рассмотрим следующие выпрямители, имеющие широкое практическое использование: однофазный однополупериодный, однофазный мостовой и трехфазный мостовой. При анализе работы выпрямителей будем считать вентили идеальными, т.е. сопротивление вентиля в прямом направлении равно нулю, а в обратном – бесконечности.

Рисунок 1.3

Однофазный однополупериодный выпрямитель содержит один вентиль VD, который включен последовательно с нагрузочным резистором Rн и вторичной обмоткой трансформатора Т (рисунок 1.3,а). Пренебрегаем индуктивным сопротивлением рассеяния и активным сопротивлением обмоток трансформатора и считаем, что напряжение u2 на вторичной обмотке трансформатора изменяется по закону u2=U2msint. При положительных значениях этого напряжения вентиль VD открыт, и в нагрузочном резисторе Rн протекает ток iн=U2mRнsinωt, являющийся для вентиля прямым током. В этом интервале времени (0 ... Т/2; Т ... 32Т) uн=u2=U2msint; uв=0 (рисунок 1.3,б). При отрицательных значениях u2 вентиль VD закрыт, его сопротивление бесконечно велико, значит, uн=0; uв=u2=U2msint.

Периодическое повторение этих процессов формирует на нагрузке несинусоидальное выпрямленное напряжение uн , постоянная составляющая которого Uн ср=1T0T2Uн maxsinωtdt=1πUн max.

Учитывая, что Uн max=U2m=2U2, получаем соотношение для выбора напряжения трансформатора по заданной постоянной составляющей выпрямленного напряжения: Uн ср=2U2/=0,45U2 или U2=2,22 Uн ср .

Для надежной работы вентили выбирают из условий: Iпр max≥Iн  ср,      Uобр max≥U2m=Uн ср .

Коэффициентом пульсаций выпрямленного напряжения р называют отношение амплитуды основной гармоники к постоянной составляющей. Для однополупериодного выпрямителя напряжение представляется рядом Фурье:

uн=Uн ср(1+π2cosωt+23cos2ωt−215cos4ωt+...). Тогда коэффициент пульсаций

p=Uн m оснUн ср=Uн срπ2Uн ср=π2=1,57.

Недостатком однополупериодных выпрямителей является высокий уровень пульсаций, подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током. Они применяются для питания цепей малой мощности (10 ... 15 Вт) высокого напряжения, например, электронно-лучевых трубок. Отмеченных недостатков лишены двухполупериодные выпрямители.

Рисунок 1.4

~u1

Однофазный двухполупериодный мостовой выпрямитель (рисунок 1.4,а) содержит четыре вентиля VD1 ... VD4, включенных по мостовой схеме. К одной из диагоналей моста подано синусоидальное напряжение u2=U2msint, к другой – подключен нагрузочный резистор Rн. При положительных значениях напряжения u2 вентили VD1 и VD3 открыты, и в цепи трансформатор, вентиль VD1, резистор Rн, вентиль VD3 протекает ток (рисунок 1.4,б). В этот интервал времени uн=u2, а к закрытым вентилям VD2 и VD4 напряжение u2 будет приложено как обратное. При отрицательных значениях u2 вентили VD1 и VD3 закрыты, а VD2 и VD4 - открыты. Протекающий в цепи трансформатор, VD2, Rн, VD4 ток отрицателен для трансформатора, но положителен для нагрузочного резистора.

Периодическое повторение этих процессов определяет несинусоидальное напряжение нагрузки uн, равноеu2(рисунок 1.4,б).

Постоянная составляющая этого напряжения вдвое больше, чем при однополупериодном выпрямлении Uн ср=2πUн max .

Учитывая соотношения напряжений и токов, получим выражения для выбора напряжения трансформатора U2 и вентилей в схему выпрямителя:

Uн ср=22πU2=0,9U2; U2=1,11Uн ср; Iпр max0,5Iн ср; Uобр maxU2m=π2Uн ср .

Рисунок 1.5

u2ф

k

m

Мостовой выпрямитель по сравнению с однополупериодным имеет то преимущество, что средний выпрямленный ток Iн ср и напряжение Uн ср вдвое больше, а пульсации напряжения и тока значительно меньше p=0,67, вентили в схеме выбираются по меньшим обратным напряжениям и по половине тока нагрузки, трансформатор имеет хорошие условия работы. Применяется в устройствах малой и средней мощности (от единиц до сотен ватт).

Трехфазный мостовой выпрямитель содержит шесть вентилей (рисунок 1.5,а). Предложен в 1923 году 
А.И. Ларионовым. Полагаем, что потенциал нейтральной точки трансформатора n равен нулю, тогда графики напряжений uа, uв, uс являются графиками потенциалов  точек а, в, с (рисунок 1.5,б). В любой момент времени в цепи, включающей резистор Rн и два вентиля протекает ток. Например, в интервале времени t1 . . . t2 возникает ток в цепи вентиль VD1, резистор Rн, вентиль VD4; в интервале t2 ... t3: VD1, Rн, VD6. Ток в группе вентилей VD1, VD3, VD5 может протекать только через один из них, подключенный к точке а, в или с с наиболее высоким потенциалом. Два других вентиля закрыты, и проводящий вентиль обеспечивает потенциал точки k, равный наиболее высокому из потенциалов а, в или с (рисунок 1.5,б). В группе вентилей VD2, VD4, VD6 ток протекает через один из них, подключенный к точке а, в или с c наиболее низким потенциалом. Тогда потенциал точки m равен наиболее низкому потенциалу точек а, в или с (график m рисунка 1.5,б).

Направление токов в Rн остается одинаковым, а выпрямленное напряжение uн является разностью потенциалов точек k и m и определяется огибающими графиков uа, uв, uс (рисунок 1.5,б). Напряжение uн имеет малую пульсацию p=0,057, его постоянная составляющая

Uн ср=6TT6T3Uнmaxsinωtdt=3πUн max

Амплитуда линейного напряжения трансформатораU2m=2U2=Uн max (рисунок 1.5,б) и соотношение между Uн ср и действующим значением линейного напряжения трансформатора Uн ср=32πU2=1,35 U2.

Так как ток в каждом вентиле протекает 1/3 периода, то выбор вентиля осуществляется по 1/3 тока нагрузки Iпр maxIн ср/3.

Выбор вентиля по обратному напряжению выполняют, исходя из максимального напряжения на закрытом вентиле:

Uобр maxU2m=π3Uн ср=1,045 Uн ср .

Достоинства выпрямителя: малая пульсация выпрямленного напряжения p=0,057, что позволяет отказаться от фильтров; отсутствие подмагничивания постоянным током сердечника трансформатора. Он применяется в устройствах средней и большой мощности.

Рисунок 1.6

Реальные трансформаторы и вентили имеют сопротивления. При изменении тока нагрузки Iн ср возникают падения напряжения на сопротивлении вторичных обмоток трансформатора и прямом сопротивлении вентилей, в результате чего напряжение на нагрузке уменьшается 
Uн ср=Uн  срх – (Rпр+Rт)Iн ср Зависимость Uн ср=f(Iн ср) называют  внешней характеристикой выпрямителя.

Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения применяются сглаживающие фильтры. Основными элементами фильтров являются конденсаторы, индуктивные катушки и транзисторы, сопротивления которых различны для постоянного и переменного токов. Эффективность фильтра характеризуют коэффициентом сглаживания, равным отношению коэффициентов пульсаций до установки фильтра p1 и после установки фильтра p2.

.

Емкостным фильтром служит конденсатор Сф, подключаемый параллельно нагрузке, при этом напряжение конденсатора uс=uн определяется процессами его заряда и разряда. В однополупериодном выпрямителе (рисунок 1.3,а) конденсатор Сф заряжается через вентиль, когда u2uс (интервал времени t1 ... t2 рисунок 1.6,а). Когда u2uс (интервал времени t2 ... t3), вентиль закрыт и конденсатор разряжается через резистор Rн с постоянной времени р=СфRн (uc=Uc(t=0)e−t/τp). Использование емкостного фильтра целесообразно в условиях Rн»R цепи заряда. Тогда быстрый процесс заряда конденсатора сменяется медленным его разрядом. Кривая uс(t) – плавная, с малыми пульсациями.

Временные диаграммы двухполупериодного мостового выпрямителя с емкостным фильтром приведены на рисунке 1.6,б. Емкость конденсатора Сф выбирают из условия: 	Xc=1mωCф« Rн;  	Сф»1mωRн,

где m – число пульсаций выпрямленного напряжения.

Рисунок 1.7

Индуктивным фильтром служит индуктивная катушка с параметрами Rф и Lф, включаемая последовательно с сопротивлением нагрузки Rн. Несинусоидальное выпрямленное напряжение можно представить гармоническим рядом, состоящим из постоянной составляющей и суммы синусоид различных частот. Индуктивность Lф не оказывает сопротивления постоянной составляющей тока нагрузки, а полное сопротивление цепи для гармоник тока Zk=(Rн+Rф)2+(kωLф)2 возрастает с ростом номера гармоники k. Если Rф«Rн и Lф»Rн, то при включении фильтра постоянная составляющая тока почти не изменяется, а переменные составляющие значительно меньше, и пульсации тока нагрузки, а значит, и напряжения uн уменьшаются.

Более эффективное сглаживание выпрямленного напряжения получают с помощью Г-образных LC -фильтров (рисунок 1.7) Индуктивность катушки Lф уменьшает переменную составляющую тока, а емкость Сф, уменьшая эквивалентное сопротивление участка цепи Rн  – Сф, снижает еще больше гармонические составляющие напряжения нагрузки.

В электронных фильтрах вместо индуктивных катушек включают транзисторы. Использование транзисторов обусловлено тем, что сопротивление промежутка коллектор-эмиттер постоянному току на 2-3 порядка меньше, чем переменному току, и пульсации уменьшаются в 3-5 раз.

Предварительное задание к

эксперименту

Для указанного в таблице 1.1 типа выпрямителя по заданным току   Iн ср и сопротивлению Rн нагрузки рассчитать напряжения Uн ср, U2, коэффициент трансформации n, амплитуду обратного напряжения Uобр max и прямой ток Iпр ср вентилей. Напряжение питающей сети U1=220 В, частота f=50 Гц.

Определить напряжение при холостом ходе Uн срх(Iн ср=0), полагая сопротивление диодов и трансформатора Rпр+Rт=5 Ом.

Результаты расчетов записать в таблицу 1.2.

Таблица 1.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип выпрямителя | Рис. 1.3 | Рис. 1.4 | Рис. 1.5 | Рис. 1.3 | Рис. 1.4 | Рис. 1.5 | Рис. 1.4 | Рис. 1.5 |
| Rн, Ом | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 41 | 39 |
| Iн ср, А | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1,0 |

Таблица 1.2

|  | Rпр+Rт | Iн ср | Uн ср | U2 | n | Uобр max | Iпр ср | Uн срх | Uн срх/U2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислено | 5 | из табл. 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок выполнения эксперимента

- Собрать электрическую цепь по схеме однофазного однополупериодного выпрямителя (рисунок 1.8, выключатели В1, В2 отключены).

- Включить напряжение сети и снять внешние характеристики выпрямителя Uн ср(Iн ср) без фильтра и с емкостным фильтром (В3 включен), изменяя ток нагрузки от нуля до максимального значения. Результаты измерений записать в таблицу 1.3.

- Подключить осциллограф к зажимам резистора Rн и зарисовать с экрана кривые uн(t) без фильтра и с емкостным фильтром в режимах холостого хода и максимального тока. На осциллограммах указать оси времени и напряжения, а также измеренные в п.2 величины Uн.ср. Снятие осциллограмм производить при одинаковых коэффициентах усиления осциллографа.

Рисунок 1.8

Таблица 1.3

| Тип выпрямителя | Однофазный одно-полупериодный |  |  |  | Однофазный мостовой |  |  |  | Трехфазный мостовой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без фильтра |  | с фильтром |  | без фильтра |  | с фильтром |  |  |  |
| U2 | Uн ср | Iн ср | Uн ср | Iн ср | Uн ср | Iн ср | Uн ср | Iн ср | Uн ср | Iн ср |
| Uн срх/U2х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Собрать электрическую цепь по схеме однофазного мостового выпрямителя (рисунок 1.8, В1 отключен) и выполнить исследования согласно указаниям пп. 2,3.

- Собрать электрическую цепь по схеме трехфазного мостового выпрямителя (рисунок 1.8, В1, В2 включены) и снять его внешнюю характеристику.

- Измерить цифровым вольтметром напряжение U2 и вычислить для каждого выпрямителя отношение Uн срх/U2х в режиме холостого хода.

- По внешней характеристике указанного в таблице 1.1 выпрямителя рассчитать сопротивление Rпр+Rт, сравнить результат с заданным в таблице 1.2.

- Экспериментом проверить расчеты предварительного задания, результаты записать в таблицу 1.2.

Содержание отчета

Цель работы; схемы исследованных выпрямителей (рисунки 1.3, 1.4, 1.5); расчет предварительного задания, таблица 1.2; таблица 1.3; графики внешних характеристик выпрямителей в общей системе координат; соотношения для выбора вентилей к выпрямителям рисунков 1.3, 1.4, 1.5 и соотношения между Uн ср и U2; осциллограммы uн(t); сравнительная оценка исследованных схем и выводы.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные параметры полупроводникового диода? 2. Принцип действия каждого рассмотренного выпрямителя, достоинства и недостатки. 3. Как выбирают вентили для выпрямителей и коэффициент трансформации трансформатора для выпрямительной установки? 4. Объяснить характер полученных внешних характеристик. К каким точкам внешних характеристик относятся зарисованные осциллограммы? 5. Каковы отношения Uн ср/U2, Uн ср/Uн max для различных выпрямителей? Почему эти отношения указывают для режима холостого хода? 6. Что такое коэффициент пульсаций, чему он равен для различных выпрямителей? 7. Принцип действия емкостного, индуктивного, электронного и LC-фильтров. 8. Как определяется коэффициент сглаживания фильтра?