- Задача 3.4

К трехфазной сети линейным напряжением Uл (таблица 3.7) и частотой

f = 50 Гц подключен асинхронный короткозамкнутый двигатель (АД) номинальным напряжением Uном = 220/380 В. Технические характеристики двигателя приведены в таблице 3.8.

Задание:

1. В зависимости от линейного напряжения сети Uл и номинального напряжения двигателя определить схему соединения обмоток статора.

2. Для номинального режима двигателя рассчитать: 1) момент на его валу  Мном ; 2) активную мощность Р1ном, потребляемую из сети ; 3) линейный ток I1ном ; 4) частоту вращения магнитного поля n0 ; 5) частоту ЭДС и тока в роторе f2 ном .

3. Построить естественную механическую характеристику и определить по ней частоту вращения n ротора, если момент нагрузки на валу двигателя в установившемся режиме Мст = 0,8 Мmax .

4. Выбрать сечение токоведущих жил линии, питающей АД от распределительного пункта (РП). Данные по линии приведены в таблице 3.4. Проверить, запустится ли двигатель при пуске вхолостую в условиях, когда напряжение на шинах РП равно номинальному. При проверке исходить из того, что пуск АД возможен, если напряжение на его зажимах Uдв   0,8 Uдв.ном .

5. Ответить на вопросы, номера которых указаны в графе 5 таблицы 3.8.

- Указания к выбору варианта:

1. Порядковый номер учебной группы определяет линейное напряжение питающей сети, номинальную частоту вращения двигателя (таблица 3.7).

- Таблица 3.7

| Исходные данные | Номер группы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Линейное напряжение сети Uл, В | 220 | 380 | 380 | 220 |
| Номинальная частота вращения nном , мин-1 | 1420 | 2925 | 945 | 720 |

2. Порядковый номер студента в журнале группы – технические данные двигателя, номера контрольных вопросов и данные по линии, питающей АД (таблица 38).

Таблица 3.8

| Порядк. номер студ. | Питающая линия |  |  | Конт- рольные вопросы | Технические данные двигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Мате-риал | Длина , м |  | Рном, кВт | ном , % | cosном | Км=МmaxМ ном |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кл | Al | 50 | 1,14 | 0,09 | 60 | 0,70 | 2,2 |
| 2 | Кл | Cu | 60 | 3,12 | 0,12 | 63 | 0,70 | 2,2 |
| 3 | Кл | Al | 60 | 5,10 | 0,18 | 66 | 0,76 | 2,2 |
| 4 | Кл | Cu | 60 | 7,8 | 0,28 | 66 | 0,77 | 2,2 |
| 5 | Кл | Al | 50 | 9,6 | 0,37 | 70 | 0,86 | 2,2 |
| 6 | Кл | Cu | 70 | 11,4 | 0,55 | 73 | 0,86 | 2,2 |
| 7 | Вл | Al | 100 | 13,2 | 0,76 | 77 | 0,87 | 2,2 |
| 8 | Вл | Al | 100 | 15,16 | 1,1 | 77,5 | 0,87 | 2,2 |
| 9 | Вл | Al | 100 | 17,18 | 1,5 | 81 | 0,85 | 2,2 |
| 10 | Вл | Al | 120 | 21,20 | 2,2 | 83 | 0,87 | 2,2 |
| 11 | Вл | Al | 120 | 23,30 | 3,0 | 84,5 | 0,88 | 2,2 |
| 12 | Вл | Al | 130 | 25,28 | 4,0 | 86,5 | 0,89 | 2,2 |
| 13 | Вл | Al | 130 | 27,24 | 5,5 | 87,5 | 0,91 | 2,2 |
| 14 | Вл | Al | 140 | 29,22 | 7,5 | 87,5 | 0,88 | 2,2 |
| 15 | Вл | Al | 140 | 2,27 | 11,0 | 88 | 0,90 | 2,2 |
| 16 | Кл | Al | 140 | 4,25 | 15,0 | 88 | 0,91 | 2,2 |
| 17 | Кл | Cu | 140 | 6,23 | 18,5 | 88,5 | 0,92 | 2,2 |
| 18 | Кл | Al | 150 | 8,21 | 22,0 | 88,5 | 0,91 | 2,2 |
| 19 | Кл | Al | 150 | 10,19 | 30,0 | 90 | 0,92 | 2,2 |
| 20 | Кл | Cu | 150 | 12,17 | 37,0 | 90 | 0,89 | 2,2 |
| 21 | Кл | Al | 140 | 14,15 | 45,0 | 91 | 0,90 | 2,2 |
| 22 | Кл | Cu | 140 | 16,13 | 55,0 | 91 | 0,92 | 2,2 |
| 23 | Кл | Al | 120 | 15,11 | 75,0 | 91 | 0,89 | 2,2 |
| 24 | Кл | Cu | 120 | 20,9 | 90,0 | 92 | 0,90 | 2,2 |
| 25 | Кл | Al | 90 | 22,7 | 110,0 | 91 | 0,89 | 2,2 |
| 26 | Кл | Cu | 90 | 24,5 | 132,0 | 91,5 | 0,89 | 2,2 |
| 27 | Кл | Al | 50 | 26,3 | 160,0 | 92 | 0,90 | 1,9 |
| 28 | Кл | Cu | 50 | 26,1 | 200,0 | 94,5 | 0,90 | 1,9 |
| 29 | Кл | Cu | 50 | 30,4 | 250,0 | 92,5 | 0,90 | 1,9 |
| 30 | Кл | Cu | 50 | 19,2 | 315,0 | 93,5 | 0,91 | 1,9 |

Примечание: Кл – кабельная линия в траншее; Вл – линия, проложенная открыто; Al – алюминиевая токоведущая жила; Cu – медная токоведущая жила.

- Вопросы к пункту 5 задачи 3.4

1. Как изменится ток холостого хода I0 и номинальный коэффициент мощности двигателя cosном , если увеличить зазор между ротором и статором?

2. Почему ток холостого хода двигателя меньше, чем ток номинального режима?

3. Почему в момент пуска двигателя ток статора имеет максимальное значение? Чему при этом равны скольжение S и частота тока ротора f2 ?

4. С какой целью вводится добавочное сопротивление реостата Rр в цепь ротора двигателя с фазным ротором? Постройте качественные механические характеристики при R р = 0; R р  0.

5. Начертите искусственные механические характеристики при регулировании частоты вращения посредством изменения частоты питающей сети.

6. Почему намагничивающий ток АД составляет (25...50% ) Iном , а у трансформатора он составляет (3...10% ) Iном ?

7. В каком режиме ток обмотки короткозамкнутого ротора имеет максимальное значение? Чему при этом равно скольжение? Постройте качественные зависимости I1(S ) и I2(S ).

8. Чему равна частота тока ротора в момент пуска? Постройте зависимость f2 (S ).

9. Как влияет на процесс пуска двигателя момент нагрузки?

10. Как повлияет переключение обмотки статора с  на  на величину пускового момента?

11. Почему пусковые свойства двигателя с фазным ротором лучше, чем у двигателя с короткозамкнутым ротором?

12. Каким образом можно уменьшить пусковой ток двигателя с короткозамкнутым ротором?

13. Зависит ли пусковой момент асинхронного двигателя от величины напряжения сети? Постройте качественные механические характеристики двигателя при Uс = U ном и Uс = 0,9Uном.

14. Как зависит ЭДС ротора Е2 от частоты его вращения n2? Когда в роторе наводится максимальная ЭДС?

15. Во сколько раз изменится максимальное значение момента Мmax, если напряжение сети снизится на 10% ?

16. Начертите рабочие характеристики АД и поясните их характер.

17. Поясните вид механической характеристики трехфазного асинхронного двигателя.

18. Как изменятся величины максимального момента Мmax и критического скольжения Sкр при введении пускового реостата в цепь ротора двигателя с фазным ротором? Покажите на графиках М(S).

19. Как изменится естественная механическая характеристика двигателя с фазным ротором:

1) при понижении напряжения сети;

2) при введении в цепь ротора добавочного сопротивления?

20. Как изменятся величина тока статора, cos  и частота тока ротора f2 при уменьшении противодействующего момента на валу двигателя?

21. Напишите уравнения намагничивающих сил и электрического состояния цепей ротора и статора АД.

22. Почему при введении реостата в цепь ротора АД с фазным ротором пусковой ток уменьшается, а пусковой момент увеличивается?

23. Каковы основные достоинства асинхронного двигателя? Начертите искусственные механические характеристики АД при регулировании частоты вращения изменением числа пар полюсов.

24. Как изменяется величина критического скольжения Sкр с изменением величины добавочного сопротивления, введенного в цепь ротора?

25. Во сколько раз ЭДС ротора в момент пуска Е20 больше ЭДС номинального режима для рассчитываемого двигателя?

26.Перечислить способы регулирования частоты вращения АД и указать наиболее экономичные из них.

27. Каково соотношение индуктивного сопротивления фазы ротора при пуске и в номинальном режиме?

28. Для чего последовательно с пусковой обмоткой однофазного АД включается конденсатор?

29.Сравните магнитные потери в статоре и роторе и укажите способы их уменьшения.

30. Каков наиболее распространенный способ регулирования частоты вращения АД с фазным ротором? Нарисуйте качественную диаграмму пуска двигателя, снабженного трехступенчатым пусковым реостатом.

- Т и п о в о й   р а с ч е т   к   з а д а ч е  3. 4

Пример 1.Номинальная мощность трехфазного АД с короткозамкнутым ротором Рном = 22 кВт, номинальное напряжение Uном = 380 В, номинальная частота вращения nном = 2900 мин –1, номинальный КПД ном = 89,0% , номинальный коэффициент мощности cosном = 0,88. Кратность пускового тока    I1 п / I1ном = 7, а перегрузочная способность Км = Мmax / Мном = 2,2.

Определить для номинального режима работы двигателя: 1) полезный вращающий момент на валу; 2) электромагнитный момент, действующий на ротор; 3) мощность и ток, потребляемые из сети; 4) частоту вращения поля; частоту тока и ЭДС в роторе.

Решение:

- 1. Вращающий момент на валу

- М ном = (9550 Рном ) / nном = (955022) /2900 = 72,45 Нм .

- 2. Электромагнитный момент больше момента на валу

- М эм. ном = 9550 (Рном +Рмех ) / nном ,

где Рмех – мощность механических потерь, определяемая обычно по универсальным кривым (рисунок 3.6 ),

Р мех. ном = Р мех. ном / Рном = 1,1 % .

Рмех. ном   , %

Pном

1.8

1.4

1.0

0.8

0.6

0.5

0.4

0.3

0.25

0.2

10              20     30     50 70 100  200  300    500           1000           Рном, кВт

- Рисунок 3.6

- Отсюда мощность механических потерь в номинальном режиме

Р мех. ном = 0,01122 = 0,242 кВт.

Номинальный электромагнитный момент

- М эм. ном = 9550 (22+0,242)/2900 = 73,25 Нм.

Из сопоставления величин М ном и Мэм. ном видно, что они очень близки по значению. Это позволяет при построении механических характеристик двигателя использовать в расчетах величину М ном вместо  Мэм. ном , что значительно упрощает расчет.

- 3. Потребляемая мощность

- Р1 ном = Рном / ном = 22 / 0,89 = 24,72 кВт.

- Номинальный ток

- I1 ном = P13⋅U⋅cosj=24,72⋅1033⋅380⋅0,88=42,68 А.

- 4. Частота вращения поля n0 = 60 f1 / p – число пар полюсов. При f1 = 50 Гц возможные соотношения между p и n0 представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n0 , мин –1 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 |

Поскольку известно, что ротор АД в номинальном режиме вращается с частотой nном , близкой к частоте n0 , находим по таблице 3.9 частоту вращения поля как ближайшую большую по отношению к заданной в условии 
nном = 2900 мин –1 . Таким образом, n0 = 3000 мин –1.

Скольжение

- Sном = (n0 - nном) / n0 = (3000 – 2900) / 3000 = 0,033.

- Частота ЭДС и тока в роторе

f2 = f1Sном = 500,033 = 1,65 Гц.

Пример2.По каталожным данным двигателя, приведенным в условии примера 1, построить естественную механическую характеристику

Решение:

Механические характеристики АД с точностью, достаточной для практики, строятся по упрощенной формуле Клосса по каталожным данным двигателя

- М = 2ÌmaxSSð+SðS,

где Мmax = KмМном - максимальный электромагнитный момент двигателя;

Sкр – критическое скольжение.

Из формулы Клосса

- Sкр1,2 = Sном (Км  æÌ2−1).

- С учетом значения Sном , найденного в примере 1, получим

Sкр1 = 0,033 (2,2 + 2,22−1) = 0,137;

nкр.1 = n0 (1- Sкр1 ) = 3000 (1– 0,137) = 2589 мин –1 .

Второй корень Sкр2  Sном отбрасывается как противоречащий принципу работы АД.

Расчетные данные для характерных и ряда промежуточных значений скольжения приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10.

| S | 0 | 0,033 | 0,05 | 0,1 | 0,137 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, мин –1 | 3000 | 2900 | 2850 | 2700 | 2589 | 2400 | 1800 | 900 | 0 |
| М, Нм | 0 | 72,45 | 102,6 | 151,8 | 159,4 | 148,6 | 97,7 | 60,0 | 42,9 |

- Естественная механическая характеристика построена на рисунке 3.7.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

25

50

125

150

75

100

М,Н∙м

Мmax

Мном

n,мин-1

nном

nкр

Рисунок 3.7