Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра “Электротехника и электроника”

Лабораторная работа по ТОЭ №16Н

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТЫХ ЦЕПЕЙ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

М и н с к    2 0 10

Л а б о р а т о р н а я   р а б о т а   № 16Н

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТЫХ ЦЕПЕЙ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

- 16.1. Цель работы

- Изучение методов расчета напряжений и токов в цепях переменного несинусоидального тока с последовательным соединением резисторов, конденсаторов и катушек.

- Исследование влияния рода элементов на гармонический состав тока в цепи с несинусоидальным источником ЭДС.

- Исследование резонансных режимов на различных частотах в последовательной цепи несинусоидального тока.

  - Исходные данные

Заданы:

- Эквивалентные схемы исследуемых цепей (рис. 16.1, 16.2, 16.3).

- Параметры элементов схем (табл. 16.1).

- Рабочие схемы исследуемых цепей для проведения в них экспериментальных измерений (рис 16.4, 16.5, 16.6).

R

E3

E1

L

Рис. 16.1

C

R

E3

E1

Рис. 16.2

E3

E1

Cv

R

L

Рис. 16.3

Т а б л и ц а   16.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1, В | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Е3, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| R, Ом | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| L, мГн | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
| С, мкФ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

  - Теоретические сведения и методические указания

Расчет режима любой цепи несинусоидального тока производится по методу наложения в три этапа. На первом этапе несинусоидальные по форме ЭДС источников представляются в виде суммы отдельных гармоник: 
e(t) = E1m·sint + E3m·sin3t. Затем проводится поэтапный расчет заданной схемы для каждой гармоники в отдельности как для цепи синусоидального тока. При переходе от одной гармоники к другой учитывается зависимость реактивных сопротивлений элементов от частоты и, следовательно, от номера гармоники: XLК = к·L= к·ХL1, XСК = 1/(кС) = ХС1/к, где  к  номер гармоники, для которой выполняется расчет. На заключительном этапе расчета выполняется синтез отдельных решений: 1)мгновенные значения несинусоидальных токов и напряжений определяются в соответствии с принципом наложения как алгебраические суммы мгновенные соответствующих значений отдельных гармоник: i = i1 + i3, u = u1 + u3; 2)действующие значения несинусоидальных токов и напряжений определяются по формулам: I=I12+I32, U=U12+U32;  3)активные мощности отдельных элементов определяются как алгебраические суммы активных мощностей отдельных гармоник:  Р = Р1 + Р3.

Расчет токов и напряжений в исследуемых схемах для каждой из гармоник может быть выполнен по закону Ома как в обычной форме:

I=ER2+(XL−XC)2,    UR=I·R,      UL=I·XL ,    UC=I·XC,

так и в комплексной форме:

I=ER+j(XL−XC), UR=I·R,      UL=I·jXL ,    UC=I·(-jXC).

Действующее значение несинусоидального тока:    I=I12+I32.

При изменении емкости конденсатора  C = var = Cv в рассматриваемой схеме могут наблюдаться резонансные явления на частоте любой из гармоник. Токи отдельных гармоник будут изменяться каждый по своей резонансной характеристике (на рис. 16.4 показаны пунктиром), максимумы которых будут смещены. Кривая действующего значения всего тока I = f(Cv) , будет иметь два максимума в точках, соответствующих резонансным значениям емкости конденсатора для различных гармоник.

Измерения действующих значений несинусоидальных токов и напряжений производятся, как правило, измерительными приборами электродинамической или электромагнитной системы (приборами непосредственного 
измерения). Применение для этих целей цифровых электронных приборов косвенного измерения может привести к погрешности измерений.

- Рис. 16.4

- 16.4. Расчетная часть

- Выполнить расчет схемы рис. 16.1 при действии только основной гармоники ЭДС Е1. Определить ток I1 и напряжения на отдельных участках UR1, UL1. Результаты расчета записать в табл. 16.2, 16.3.

- Выполнить расчет схемы рис. 16.1 при действии только третьей гармоники ЭДС Е3. Определить ток I3 и напряжения на отдельных участках UR3, UL3. Результаты расчета записать в табл. 16.2, 16.3.

- Выполнить расчет схемы рис. 16.1 при совместном действии основной и третьей гармоник ЭДС Е1 и Е3. Определить ток I и напряжения на отдельных участках UR, UL. Результаты расчета записать в табл. 16.2, 16.3.

- Выполнить полный расчет схемы рис. 16.2 согласно п.1, 2, 3. Результаты расчета записать в табл. 16.2.

- Для схемы рис. 16.3 рассчитать и построить графическую диаграмму резонансной характеристики I = f(Cv) при изменении емкости конденсатора Cv от 0 до 100 мкФ.

- Определить для схемы рис. 16.3 значения емкости конденсатора Ср1 - из условия резонансного режима на 1-й гармонике и Ср3 - из условия резонансного режима на 3-й гармонике. Для полученных значений емкости конденсатора Ср1 и Ср3 определить действующие значения тока Iр1 и Iр3 Результаты расчета записать в табл. 16.4, 16.3.

## Т а б л и ц а   16.2

| Схема | E1, В | Е3, В | Е, В | I1, A | I3, A | I, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(выч.) |  |  |  |  |  |  |
| 1(изм.) |  |  |  |  |  |  |
| 2(выч.) |  |  |  |  |  |  |
| 2(изм.) |  |  |  |  |  |  |

## Т а б л и ц а   16.3

| Схема | UR1, B | UR3, B | UR , B | UL1, B | UL3, B | UL , B | UС1, B | UС3, B | UС, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(выч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1(изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2(выч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2(изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а   16.4

| Схема | Ср1 | Ср3 | Iр1 | Iр3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3(выч.) |  |  |  |  |
| 3(изм.) |  |  |  |  |

N

*

N

*

N

*

A

A

A

R

E3

E1

L

Рис.16.4

C

R

E3

E1

Рис.16.5

Cv

R

E3

E1

L

Рис.16.6

А

А

А

16.5. Экспериментальная часть

- Собрать электрическую цепь в соответствии с рабочей схемой рис.16.4. Источник несинусоидальной ЭДС с заданными параметрами получить путем последовательного включения двух источников синусоидальных ЭДС: Е1 с частотой f от сети и Е3 с частотой 3f от специального генератора. При соединении источников ЭДС следует соблюдать полярность выводов согласно рабочей схеме.

- Установить параметры элементов согласно заданию. Измерить действующие значения тока и напряжений на отдельных элементах:

а) при действии только источника ЭДС Е1 (источник ЭДС Е3 отключен);

б) при действии только источника ЭДС Е3 (источник ЭДС Е1 отключен);

в) при совместном действии обоих источников ЭДС Е1 и Е3 одновременно. Результаты измерений записать в табл. 16.2, 16.3.

- Собрать электрическую цепь в соответствии с рабочей схемой рис.16.5. Выполнить в цепи измерения, аналогичные п.2. Результаты измерений записать в табл. 16.2, 16.3.

- Собрать электрическую цепь в соответствии с рабочей схемой рис.16.6. Изменяя емкость конденсатора Cv в заданном диапазоне значений от 0 до 100 мкФ выполнить измерения тока для 6-8 значений Cv. Результаты этих измерений нанести на графическую диаграмму резонансной характеристики I = f(Cv), построенную расчетным путем. В обязательном порядке определить точки резонанса (по максимуму тока) на 1-й и 3-й гармонике, координаты этих точек (Ср1, Iр1 и Ср3, Iр3) внести в табл. 16.4.

- 16.6. Анализ результатов работы

- Сравнить результаты эксперимента с данными расчета и дать заключение о степени их соответствия. В случае их существенного расхождения указать возможные причины.

- Провести анализ влияния структуры схемы на коэффициент 3-й гармоники кг3 в токах i(t). Дать пояснение полученным результатам.

- 16.7. Содержание отчета

Отчет по данной лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист по стандартной форме;

- цель работы;

- исходные данные (эквивалентные схемы исследуемых цепей и параметры их элементов);

- таблицы с результатами вычислений и измерений;

- основные расчетные формулы и уравнения;

- выводы и заключение о степени соответствия расчетных и экспериментальных результатов.

- Контрольные вопросы

- В чем сущность метода наложения применительно к цепям несинусоидального тока?

- Как определяются действующие значения несинусоидальных токов и напряжений?

- Почему действующие значения несинусоидальных токов и напряжений нельзя измерять цифровыми электронными приборами?

- Почему при одинаковой ЭДС источника коэффициент 3-й гармоники кг3 для токов в схемах рис.16.1, 16.2, 16.3 оказался различным?