Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра “Электротехника и электроника”

Лабораторная работа по ТОЭ №1Н

- ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОСТЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

М и н с к    2 0 10

л а б о р а т о р н а я   р а б о т а   № 1Н

- ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОСТЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.1. Цель  работы

- Изучение методов расчета простых цепей постоянного тока.

- Изучение методов измерений токов, напряжений и мощностей.

- Теоретическая и экспериментальная проверка соотношений между напряжениями и токами, вытекающих из 1-го и 2-го законов Кирхгофа и закона Ома.

- Теоретическая и экспериментальная проверка баланса мощностей.

1.2. Исходные данные

Заданы:

- Схемы исследуемых резистивных цепей (рис. 1.1, 1.2, 1.3).

- Параметры отдельных элементов схем (табл. 1.1).

- Рабочие схемы исследуемых цепей и схемы включения измерительных приборов (рис. 1.4, 1.5, 1.6).

E1

U1          U2           U3

I      R1           R2           R3

Рис. 1.1

E2              R1          R2           R3

I1           I2            I3

I

Рис. 1.2

E3                  U23       R2            R3

U1            I2              I3

I1      R1

Рис. 1.3

Т а б л и ц а   1.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1, В | 100 | 95 | 90 | 100 | 95 | 90 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Е2, В | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 |
| Е3, В | 70 | 65 | 60 | 75 | 70 | 65 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| R1, Ом | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 45 | 50 |
| R2, Ом | 70 | 75 | 60 | 75 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 75 |
| R3, Ом | 90 | 95 | 80 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 85 | 100 |

Т а б л и ц а   1.2

| Схема | U,B | U1,B | U2, B | U3,B | ### I, A | I1, A | I2, A | I3, A | P,Bт | P1, Bт | P2, Bт | P3,Bт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(выч) |  |  |  |  |  | − | − | − |  |  |  |  |
| 1(изм) |  |  |  |  |  | − | − | − |  |  |  |  |
| 2(выч) |  | − | − | − |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2(изм) |  | − | − | − |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3(выч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3(изм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.Теоретические сведения и методические указания

Электрическое состояние любой сложной схемы (цепи) определяется системой уравнений, составленных для нее  по 1-му и 2-му законам Кирхгофа.

1-ый  закон Кирхгофа гласит: алгебраическая сумма токов в узле схемы (цепи) равна нулю, или I=0.

2-ой  закон Кирхгофа гласит: алгебраическая сумма падений напряжений в замкнутом контуре схемы (цепи) равна алгебраической сумме ЭДС, или U=E.

Расчет токов и напряжений в схемах с одним источником энергии рекомендуется  выполнять методом преобразования (свертки) схемы. Суть метода состоит в том, что на первом этапе расчета сложная схема преобразуется (сворачивается) к одному эквивалентному элементу Rэ по отношению к источнику ЭДС Е. Расчетные формулы для свертки схемы имеют вид:

Rэ = R1+ R2 + R3    для схемы рис. 1.1,

Rэ = 1/(1/R1+ 1/R2 + 1/R3) для схемы рис. 1.2,

Rэ = R1+ (R2·R3)/(R2 + R3)  для схемы рис. 1.3.

Затем по закону Ома определяется  ток источника:   I = E/Rэ.

На заключительном этапе на основе уравнений Ома и Кирхгофа выполняется расчет токов и напряжений в остальных ветвях схемы.

Мощность источника энергии определяется по формуле РЕ = Е·I, а мощности отдельных приемников – по формулам Рk = Uk·Ik, или по формуле Джоуля  Рk = Ik2·Rk. В любой цепи  в соответствии с законом сохранения энергии должен выполняться баланс мощностей: ΣРЕ = ΣРk.

Согласно теории электрических цепей действующие значения переменных напряжений и токов эквивалентны соответствующим  постоянным напряжениям и токам. По техническим причинам экспериментальная часть настоящей лабораторной работы выполняется на переменном токе, при этом  принимается, что измеренные действующие значения напряжений и токов, а так же мощности эквивалентны их постоянным аналогам.

1.4. Расчетная часть

- Выполнить расчет последовательно каждой из заданных схем (рис. 1.1, 1.2, 1.3) при значениях параметров элементов, указанных в табл. 1.1 согласно номеру варианта. Для каждой из схем определить токи в ветвях, напряжения и мощности на отдельных элементах. Результаты расчета записать в табл. 1.2.

- Для каждой из схем проверить баланс между токами согласно 1-му закону Кирхгофа, баланс между напряжениями согласно 2-му закону Кирхгофа, и баланс между мощностями согласно закону сохранения энергии.

1.5.Экспериментальная часть

- Собрать электрическую цепь согласно рабочей схеме рис.1.2. Установить заданные параметры отдельных элементов цепи. Измерить ток в цепи I, напряжения на выводах источника U  и на отдельных элементах   U1, U2, U3, мощности источника Р и отдельных приемников Р1, Р2, Р3. Результаты измерений внести в табл. 1.2.

- Собрать электрическую цепь согласно рабочей схеме рис. 1.3. Установить заданные параметры отдельных элементов цепи. измерить токи в отдельных ветвях цепи ( I, I1, I2, I3 ), напряжения на отдельных элементах  U, мощности источника Р и отдельных приемников Р1, Р2, Р3. Результаты измерений внести в табл. 1.2.

- Собрать электрическую цепь согласно рабочей схеме рис. 1.4. Установить заданные параметры отдельных элементов цепи. Измерить токи в отдельных ветвях цепи (I1, I2, I3)   и напряжения на отдельных элементах  U, U1, U23, мощности источника Р и отдельных приемников Р1, Р2, Р3. Результаты измерений внести в табл. 1.2.

A

V

A

R1           R2           R3

Рис. 1.4

B

W

N

Bx.4

V

R1              R2               R3

Bx.1          Bx.2            Bx.3

A      W

Bых.

A

Рис. 1.5

Bx.2            Bx.3

R1

Bx.1

R2              R3

Рис. 1.6

V

A      W

Bых.

A

N

1.6. Анализ результатов работы

- Сравнить количественные данные измерений с соответствующими результатами расчета. Если численные значения одной и той же физической величины ( тока  или напряжения), полученные расчетным и экспериментальным путем, отличаются более чем на 10%, следует установить ошибку в Ваших действиях и ее устранить.

- Проверить численный баланс токов в узлах схемы согласно 1-му закону Кирхгофа, численный баланс напряжений в контурах схемы согласно 2-му закону Кирхгофа и баланс мощностей для всей схемы .

- 1.7. Содержание отчета

- Отчет по данной лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист по стандартной форме;

- цель работы;

- исходные данные (эквивалентные схемы исследуемых цепей и параметры их элементов);

- таблицы с результатами вычислений и измерений;

- основные расчетные формулы и уравнения;

- выводы и заключение о степени соответствия расчетных и экспериментальных результатов.

- Контрольные вопросы

- Какие методы можно применять для расчета токов и напряжений в простых цепях постоянного тока? В чем сущность метода преобразования (свертки) схемы?

- По какой формуле определяется эквивалентное сопротивление для последовательно включенных резисторов?  для параллельно включенных резисторов?

- Из каких законов физики вытекают 1-й и 2-й законы  Кирхгофа? Дать определение и написать формулы 1-го и 2-го законов Кирхгофа.

- Как определяется мощность источника и приемников энергии? Что такое баланс мощностей?