Министерство образования Республики Беларусь

БНТУ

Кафедра «Электротехника и электроника»

ОТЧЕТ

по ЛАБОРАТОРНой РАБОТе

- «__________________________________»

Дисциплина «Электроника и ИИТ»

|  | Выполнил: студент гр 306 . _________________________ |
| --- | --- |
|  | Принял: |

Минск 2024

Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ И ТИРИСТОРОВ

Цель работы: выяснение механизма образования n-p перехода; снятие вольтамперных характеристик выпрямительного диода и стабилитрона; ознакомление с принципом действия тиристора и снятие его основных характеристик.

- Порядок выполнения эксперимента

1. Изучить лабораторный стенд по схеме рис.1.5. Установить регулятор потенциометра R2 в крайнее левое положение, переключателем П2.1 подключить выпрямительный диод.

Рис.1.5

2. Включить цепь под напряжение с помощью шнура питания стенда и, регулируя напряжение потенциометром R2, снять ВАХ диода в прямом направлении Iпр(Uпр). Результаты измерений записать в табл.1.2.

- Таблица 1.2

| Iпр, мА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр, В |  |  |  |  |  |  |

3. Проверить экспериментом ответ на вопрос предварительного задания (вариант 2).

4. Установить потенциометр R2 в исходное положение (п.1), затем подключить стабилитрон и снять обратную ветвь ВАХ стабилитрона Iобр(Uобр). Измерения записать в табл.1.3.

5. Проверить экспериментом ответ на вопрос предварительного задания (вариант 4).

Таблица 1.3

| Iобр, мА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр, В |  |  |  |  |  |  |

6. Снять характеристику включения тиристора Uвкл(Iу). Для этого переключателем подключить тиристор, регуляторы R1, R2 установить в крайние левые положения. Регулируя анодное напряжение от 0 до 12 В ступенями через 2 В и медленно увеличивая ток управления Iу до момента включения тиристора, зафиксировать и записать в табл.1.4 значения тока управления. Построить характеристику включения тиристора Uвкл(Iу).

- Таблица1.4

| Uвкл, В | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iу, мА |  |  |  |  |  |  |  |

7. Снять характеристику прямой передачи тока тиристора Iпр(Iу): потенциометром R1 установить ток Iу=0, а потенциометром R2 - напряжение Uпр=8В, затем увеличивать ток управления до момента включения тиристора, записать значения Iу, Iпр. Увеличивая далее Iу до 10 мА, убедиться в постоянстве анодного тока. Построить график Iпр(Iу)

- Таблица1.5

| Iпр, мА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iу, мА |  |  |  |  |  |  |

8. Снять вольтамперную характеристику тиристора Iпр(Uпр), установив ток управления, при которором открывается тиристор (см. п.6). Построить график ВАХ.

- Таблица1.6

| Iпр, мА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр, В |  |  |  |  |  |  |

9. Проверить экспериментом ответы на вопросы предварительного задания (варианты 1,3,5...8).

- Лабораторная работа №2

- ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО И ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРОВ

Цель работы: изучение устройства и принципа работы транзисторов; снятие их статических характеристик в схемах с общим эмиттером и общим истоком, определение основных параметров; сравнительный анализ.

- Порядок выполнения эксперимента

R2

R1

5

4

VT1

PA1

PV1

VT2

UУ

5

4

PV2

+5В

+12В

П 2.2

PA2

Рис. 2.5

П 2.1

1. Подготовить схему рис.2.5 для исследования биполярного транзистора VT1: регуляторы R1 и R2 установить в крайние левые положения, переключатель П2 установить в положение 4. После проверки преподавателем включить схему к источнику напряжения.

2. Снять семейство выходных (коллекторных) характеристик транзистора Iк(Uкэ) при Iб=const. Для этого тумблер управляющего напряжения включить в положение «+», регулятором R1 установить значение Iб согласно табл. 2.2 и, изменяя регулятором R2 напряжение Uкэ от 0 до 8...10 В, записать значения тока коллектора Iк в табл.2.2.

Проверить работу транзистора при Iб=0.

- Таблица 2.2

| Uкэ, В |  | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 8...10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iб=0,1мА |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк,мА | Iб=0,2мА |  |  |  |  |  |  |  |
| при | Iб=0,3мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iб=0,4мА |  |  |  |  |  |  |  |

3. Снять семейство входных характеристик Iб(Uбэ) при Uкэ=0 и при Uкэ=8...10 В. Для этого регулятором R2 установить напряжение Uкэ и, поддерживая его неизменным, изменять регулятором R1 ток базы согласно табл.2.3. Значения напряжения Uбэ записать в табл.2.3.

Таблица 2.3

| Iб, мА |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, мВ при | Uкэ=0 |  |  |  |  |  |
|  | Uкэ=8...10 |  |  |  |  |  |

4. Регуляторы R1 и R2 установить в крайние левые положения. Переключатель П2.1 установить в положение 5 для исследования полевого транзистора VT2.

5. Снять семейство выходных (стоковых) характеристик МДП-транзистора Iс(Uси) при Uзи =const. С этой целью регулятором R1 поочередно установить заданные табл.2.4 значения напряжения Uзи и, поддерживая Uзи =const, изменять регулятором R2 напряжение Uси от 0 до 8...10В. Значения тока стока записать в табл.2.4 (во избежание повреждения транзистора ток стока не должен превышать 13 мА).

Таблица 2.4

| Uси, В |  | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА при | Uзи=0,8 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uзи=0,4 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uзи=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uзи=-0,4В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uзи=-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Снять передаточные характеристики Iс(Uзи) при Uси =const. Для этого регулятором R2 установить заданные табл. 2.5 значения напряжения Uси и, изменяя Uзи согласно табл.2.5, записать значения тока стока.

Таблица 2.5

| Uзи, В |  | 0,8 | 0,4 | 0 | -0,4 | -0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА При | Uси =5 В |  |  |  |  |  |
|  | Uси=8 B |  |  |  |  |  |

7. По результатам п.п.2, 3 и 5, 6 построить характеристики. По характеристикам п.п.2,3 определить параметр биполярного транзистора, заданный вариантом предварительного задания. По характеристикам п.п.5,6 определить крутизну S, внутреннее сопротивление Ri и коэффициент усиления  полевого транзистора. Сравнить эти значения с полученными в предварительном задании.

Лабораторная работа № 3

### ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ С ФИЛЬТРАМИ

Цель работы: изучение устройства, принципа действия и режимов работы однофазных выпрямителей и сглаживающих фильтров.

##### Порядок выполнения эксперимента

Рис. 3.5

1. Ознакомиться с устройством стенда для исследования однофазных выпрямителей.

2. Подключить согласно рис.3.5 к выходным клеммам выпрямительного устройства нагрузку Rн, вольтметр PV, амперметр PA и осциллограф. Подать питание на стенд и измерительные приборы.

3. В режиме холостого хода для однополупериодного (В1 отключен) и для мостового (В1 включен) выпрямителей установить регулятором напряжения U1 максимальное выходное напряжение, измерить его значения и определить кратность напряжений U2/Uн.ср.в режиме работы без фильтра (В2 и В3 отключены, В4 включен).

4. Изменяя сопротивлением Rн ток нагрузки выпрямителя Iн от 0 до максимального значения, снять внешние характеристики одополупериодного и мостового выпрямителей при работе без фильтра; с емкостным; индуктивным; Г-образным; П-образным фильтрами. Результаты измерений записать в табл.3.5. Обратить внимание на изменение напряжения на нагрузке и увеличение потребления переменного тока при включении конденсаторов фильтра.

Таблица 3.5

| ###### Тип выпрямителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без фильтра |  | с C-фильтром |  | с L-фильтром |  | с Г-обр. LC |  | с П-обр. CLC |  |
| Iн | Uн | Iн | Uн | Iн | Uн | Iн | Uн | Iн | Uн |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

5. Зарисовать с экрана осциллографа кривые выпрямленного напряжения на нагрузке для всех режимов работы выпрямителей согласно п.4. Для режимов работы с фильтром график напряжения зарисовать для режима холостого хода и максимальной нагрузки. На рисунках показать масштабную сетку, ось времени и значения масштабов по напряжению и времени.

6. Подключить осциллограф на шунт Rш, получить на экране осциллографа и зарисовать временную диаграмму тока вентиля iВ(t) при максимальном токе нагрузки и отключенном фильтре.

7. По результатам измерений (табл.3.5) построить в единой системе координат внешние характеристики выпрямителей при работе с разными типами фильтров. Сопоставить внешнюю характеристику, рассчитанную в предварительном задании с экспериментальными. Рассчитать по экспериментальным характеристикам Rвых выпрямителей при работе без фильтра, сравнить расчетные значения с диапазоном значений в предварительном задании.

Лабораторная работа № 6

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Цель работы: изучение устройства, принципа действия и исследование характеристик компенсационного стабилизатора постоянного напряжения и стабилизатора тока.

Порядок выполнения эксперимента

Входное напряжение Uвх на стабилизаторы подается от выпрямителя, который исследовался в лабораторной работе 4. Uвх измеряется вольтметром V1.

- Подготовить схему однофазного мостового выпрямителя с П-образным фильтром, поставив в нужное положение выключатели В1-В4.

- Подключить нагрузку Rн к выходным клеммам стабилизатора напряжения и дополнительные цифровые приборы для измерения тока нагрузки Iн и выходного напряжения Uвых.

- Включить выключатель стабилизатора напряжения и выключатель выпрямителя (выключатель стабилизатора тока должен быть выключен). При минимальном токе нагрузки снять зависимость Uвых (Uвх), изменяя Uвх от 0 до максимального значения с помощью регулятора напряжения U1. Построить график зависимости и определить по ней Kcm.

| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, В |  |  |  |  |  |  |  |

- Установить максимальное входное напряжение Uвх. Изменяя сопротивление нагрузки во всем диапазоне, снять зависимость Uвых(Iн). Построить выходную характеристику стабилизатора и определить по ней Rвых.

| Iн, мА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, В |  |  |  |  |  |  |  |

- Отключить выключатели выпрямителя и стабилизатора напряжения. Подключить нагрузку к выходу стабилизатора тока.

- Включить выключатель стабилизатора тока и выключатель выпрямителя. Установить с помощью регулятора U1 максимальное входное напряжение. Изменяя Rн во всем диапазоне, снять зависимость Iвых(Uвых). По полученным результатам рассчитать для каждого измерения Rн и построить Iвых(Rн). Определить Rн max  и Rвых стабилизатора.

| Iвых, мА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |
| Rн Ом |  |  |  |  |  |  |  |

- Установить минимальное сопротивление нагрузки Rн (минимальное Uвых). Изменяя Uвх от 0 до максимального значения, снять зависимость Iвых(Uвх). Построить график Iвых(Uвх) и определить Kcm

| Iвых, мА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, В |  |  |  |  |  |  |  |