Министерство образования Республики Беларусь

БНТУ

Кафедра «Электротехника и электроника»

ОТЧЕТ

по ЛАБОРАТОРНой РАБОТе

- «ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО И ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРОВ»

Дисциплина «Электроника и МПТ»

|  | Выполнил: студент гр 303 . _________________________ |
| --- | --- |
|  | Принял: |

Минск 20___

Лабораторная работа

- ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО И ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРОВ

Цель работы: изучение устройства и принципа работы транзисторов; снятие их статических характеристик в схемах с общим эмиттером и общим истоком, определение основных параметров; сравнительный анализ.

- Порядок выполнения эксперимента

Рис.2.5

П2.1

1. Подготовить схему рис.2.5 для исследования биполярного транзистора VT1: регуляторы R1 и R2 установить в крайние левые положения, переключатель П2 установить в положение 4. После проверки преподавателем включить схему к источнику напряжения.

2. Снять семейство выходных (коллекторных) характеристик транзистора Iк(Uкэ) при Iб=const. Для этого тумблер управляющего напряжения включить в положение «+», регулятором R1 установить значение Iб согласно табл. 2.2 и, изменяя регулятором R2 напряжение Uкэ от 0 до 8...10 В, записать значения тока коллектора Iк в табл.2.2.

Проверить работу транзистора при Iб=0.

- Таблица 2.2

| Uкэ, В |  | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 8...10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк,мА при | Iб=0,1мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iб=0,2мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iб=0,3мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iб=0,4мА |  |  |  |  |  |  |  |

3. Снять семейство входных характеристик Uбэ(Iб) при Uкэ=0 и при Uкэ=8...10 В. Для этого регулятором R2 установить напряжение Uкэ и, поддерживая его неизменным, изменять регулятором R1 ток базы согласно табл.2.3. Значения напряжения Uбэ записать в табл.2.3.

Таблица 2.3

| Iб, мА |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, мВ при | Uкэ=0 |  |  |  |  |  |
|  | Uкэ=8...10 |  |  |  |  |  |

4. Регуляторы R1 и R2 установить в крайние левые положения. Переключатель П2.1 установить в положение 5 для исследования полевого транзистора VT2.

5. Снять семейство выходных (стоковых) характеристик МДП-транзистора Iс(Uси) при Uзи =const. С этой целью регулятором R1 поочередно установить заданные табл.2.4 значения напряжения Uзи и, поддерживая Uзи =const, изменять регулятором R2 напряжение Uси от 0 до 8...10В. Значения тока стока записать в табл.2.4 (во избежание повреждения транзистора ток стока не должен превышать 13 мА).

Таблица 2.4

| Uси, В |  | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8...10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА при | Uзи=0,8 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uзи=0,4 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uзи=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uзи=-0,4В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uзи=-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Снять передаточные характеристики Iс(Uзи) при Uси =const. Для этого регулятором R2 установить заданные табл. 2.5 значения напряжения Uси и, изменяя Uзи согласно табл.2.5, записать значения тока стока.

Таблица 2.5

| Uзи, В |  | 0,8 | 0,4 | 0 | -0,4 | -0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА При | Uси =5 В |  |  |  |  |  |
|  | Uси=8...10B |  |  |  |  |  |

7. По результатам п.п.2,3 и 5,6 построить характеристики. По характеристикам п.п.2,3 определить параметр биполярного транзистора, заданный вариантом предварительного задания. По характеристикам п.п.5,6 определить крутизну S, внутреннее сопротивление Ri и коэффициент усиления  полевого транзистора.