Министерство образования Республики Беларусь

БНТУ

Кафедра «Электротехника и электроника»

ОТЧЕТ

по ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Дисциплина «Электроника и ИИТ»

|  | Выполнил: студент гр 306 . _________________________ |
| --- | --- |
|  | Принял: |

Минск 2024

Лабораторная работа

ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И МИКРОСХЕМЫ

Цель работы: изучение принципов построения серийных логических микросхем; исследование логических функций одного и двух переменных и их реализация; построение простых устройств автоматики на базе логических и цифро-импульсных устройств.

| Тип Элемента | Логическая функция (операция) | Обозначение Логической Операции | Таблица истинности |  |  |  |  | Условное Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | x2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| Элемент НЕ (инвертор) | Логическое Отрицание, Инверсия | x x | x | 0 |  | 1 |  | X 1 y y=x |
|  |  |  | x | 1 |  | 0 |  |  |
| Элемент И (конъюнктор) | Логическое умножение, Конъюнкция | x1·x2 x1x2 x1x2 x1x2 | x1·x2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x1  y x2 y=x1x2 |
| Элемент ИЛИ (дизъюнктор) | Логическое сложение, Дизъюнкция | x1+x2 x1x2 | x1+x2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x1 1 y x2 y=x1+x2 |
| Элемент И-НЕ (элемент Шеффера) | Штрих Шеффера, Отрицание конъюнкции | _____ x1·x2 x1x2 | _____ x1·x2 | 1 | 1 | 1 | 0 | x1  y x2 y= x1⋅x2 |
| Элемент ИЛИ-НЕ (элемент Пирса) | Стрелка Пирса, функция Вебба, Отрицание дизъюнкции | _____ x1+x2 x1x2 | _____ x1+x2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x1 1 y x2 y=x1+x2 |
| Запрет x2 | Запрет | __ x1·x2 | __ x1·x2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x1  y x2 y=x1·x2 |
| Импликация от x2 к x1 | Импликация | __ x1+x2 | __ x1+x2 | 1 | 0 | 1 | 1 | x1 1 y x2 y=x1+x2 |
| Исключающее ИЛИ (неравнозначность, сложение по модулю 2) | Исключающее ИЛИ | x1x2 x1x2+x1x2 | x1x2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x1 =1 y x2 y=x1x2 |
| Равнозначность (эквивалентность) | Равнозначность | x1x2 x1x2+x1x2 | x1x2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x1 = y x2 y=x1x2 |

Предварительное задание к эксперименту

Составить на логических элементах 2И-НЕ (3И-НЕ) и 2ИЛИ-НЕ комбинационную схему, на выходе которой высокий уровень напряжения (логическая 1) появляется только при значениях сигналов на входах, заданных табл. 9.4.

Таблица 9.4

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| x2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| x3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| x4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |

Порядок выполнения эксперимента

- Изучить принцип работы логических элементов (табл.9.2).

- Подавая сигналы с наборного поля на входы логических элементов и соединяя их выходы с элементами индикации, реализовать основные функции одного и двух аргументов. Привести таблицы истинности исследуемых элементов.

- Собрать схему предварительного задания, проверить правильность работы, составить таблицу истинности.

- Осуществить выборку с наборного поля следующих чисел (по указанию преподавателя):

| а) всех четных | б) всех нечетных |
| --- | --- |
| в) всех чисел 8N15 | г) всех чисел N7 |
| д) всех чисел, кратных 4 | е) чисел 0, 1, 2, 3 |
| ж) чисел 4, 5, 6, 7 | з) чисел 8, 9, 10, 11 |
| и) 3, 7, 11, 15 | к) 6, 7, 14, 15 |
| л) 4, 5, 12, 13 | м) 2, 6, 10, 14 |
| н) 2, 3, 10, 11 | о) 9, 11, 13, 15 |
| п) 8, 10, 12, 14 | р) 1, 5, 9, 13 |
| с) 1, 3, 9, 11 | т) 4, 6, 12, 14 |
| у) 10, 11, 14, 15 | ф) 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 |
| х) 0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 | ц) 0-3, 8-11. |

ТРИГГЕРЫ НА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ

Цель работы: изучение схем и функциональных возможностей основных типов триггеров на логических элементах и экспериментальное исследование триггеров и схем управления.

Общие сведения

Триггерами называют электронные устройства, обладающие двумя состояниями устойчивого равновесия и способные под воздействием управляющего сигнала переходить скачком из одного состояния в другое. Каждому состоянию триггера соответствует определенный (высокий или низкий) уровень выходного напряжения, который может сохраняться как угодно долго. Поэтому триггеры относят к цифровым автоматам с памятью. В настоящее время большинство триггеров выполняется на основе логических элементов в виде интегральных микросхем (ИМС). Они применяются как переключающие элементы самостоятельно или входят в состав более сложных цифровых устройств, таких как счетчики, делители частоты, регистры и др.

Триггер имеет два выхода: прямой Q и инверсный Q, сигналы на которых противоположны по уровню. Состояние триггера определяется выходом Q. По способу управления триггеры делятся на асинхронные, состояние которых меняется при поступлении информационного сигнала и синхронизируемые, которые срабатывают только при подаче разрешающего или синхронизирующего сигнала. В соответствии с этим различают информационные и синхронизирующие входы триггера. Их принято обозначать следующим образом:

S – вход установки триггера в состояние с высоким уровнем напряжения (Q=1);

R – вход установки триггера в состояние с низким уровнем напряжения (Q=0);

D – информационный вход переключения триггера в состояние соответствующее уровню напряжения на входе D;

С – вход синхронизации;

Т – счетный вход, сигнал на этом входе переводит триггер в противоположное состояние;

J – вход установки JK-триггера в состояние Q=1;

К – вход установки JK-триггера в состояние Q=0.

Кроме основных входов некоторые триггеры могут снабжаться входом V(E), который блокирует работу триггера.

В зависимости от используемых входов различают RS-, D - ,Т- и JK-триггеры.

По виду активного логического сигнала триггеры разделяют на статические – управляемые уровнем (0;1) и динамические – управляемые перепадом входного сигнала (фронтом; срезом).

Асинхронный RS – триггер

Простейший элемент памяти, который может быть реализован на элементах 2ИЛИ-НЕ или 2И-НЕ. В зависимости от этого данный триггер может обладать либо инверсными, либо прямыми информационными входами.

Схема и условное обозначение RS-триггера показаны на рисунке 7.1, таблица истинности – таблица 7.1.

Триггер имеет два информационных входа S и R, переключение производиться логическим «0». Поступление управляющего сигнала на вход S переводит триггер в состояние логической «1» (Q=1, Q=0), а подача управляющего сигнала на R обеспечивает переход триггера в состояние логического «0» (Q=0, Q=1). Запрещенная комбинация соответствует логическим «0» на обоих входах. Отсутствие управляющего сигнала реализует режим хранения информации.

&

&

T

S

R

Таблица 7.1

|  |  | Q | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | хранения |
| 0 | 1 | 0 | установка 0 |
| 1 | 0 | 1 | установка 1 |
| 0 | 0 | 1 | запрет |
| 1 | 1 | 1 | хранения |

Рисунок 7.1

Синхронный RS – триггер

Может быть получен на базе асинхронного RS-триггера, введением дополнительной логической схемы, которая формировала бы на его входах активные логические уровни только при наличии сигнала синхронизации С. Структурная схема и условно графическое обозначение синхронного RS-триггера приведены на рисунке 7.2

Таблица 7.2

T

S

R

C

&

&

&

&

Рисунок 7.2

| S | C | R | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| х* | 0 | х | хранение |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | хранение |
| 1 | 1 | 1 | запрет |
| * х – любой сигнал |  |  |  |

Тактируемый D-триггер имеет информационный вход D и синхровход С. Его можно построить на основе RS-триггера, добавив схему управления из двух логических элементов 2И - НЕ (рисунок 7.3), таблица истинности – таблица 7.3.

T

C

D

&

&

&

&

Рисунок 7.3

| Таблица 7.3 D | C | Qt | Qt+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0/1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0/1 | 1 | 0 |

| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На вход С подаются синхроимпульсы на оба элемента 2И-НЕ и готовят срабатывание схемы управления. Если синхроимпульсы отсутствуют, схема пассивна при любом сигнале на входе D, так как на выходах элементов 2И-НЕ удерживаются высокие уровни напряжения (1) при которых не происходит переключение внутреннего RS-триггера.

Пусть в момент прихода синхроимпульса D=0, тогда на вход  попадает сигнал 1, а на вход  – 0. Триггер переходит в состояние Q=0. Он сохранит это состояние до следующего синхроимпульса, даже если на входе D появится высокий уровень (D=1).Только при D=1 и С=1 окажется =1, =0 и триггер примет состояние Q=1. Это состояние опять задержится на один такт. Поэтому D-триггеры называют триггерами задержки.

На лабораторном стенде D-триггер представлен микросхемой К155ТМ2 которая кроме информационного входа D и синхронизирующего С, содержит так же и инверсные входы асинхронной установки , . Установка триггера по сигналам ,  входов выполняется в не зависимости от состояния остальных входов.

а)

б)

Рисунок 7.4

Счетный Т-триггер имеет один управляющий вход Т. Его условное обозначение и временные диаграммы состояний показаны на рисунке 7.4. Смена состояний триггера происходит всякий раз, когда меняется управляющий сигнал. Частота выходных импульсов в 2 раза ниже частоты входных. Поэтому Т-триггеры используются как делители частоты на 2 или счетчики по модулю 2. В виде ИМС триггеры этого типа не выпускаются. Их можно легко создать на основе D- и JK-триггеров.

JK-триггеры относятся к универсальным, имеют информационные входы J и K и синхронизирующий вход С. Они используются при создании счетчиков, регистров и других устройств. При определенном переключении входов JK-триггеры могут работать как RS-триггеры, D- триггеры и Т-триггеры. Благодаря такой универсальности они имеются во всех сериях ИМС. Условное обозначение JK-триггера показано на рисунке 7.5,а. Асинхронная установка триггера в исходное состояние Q=1 или Q=0 осуществляется подачей сигналов S=0 или R=0. Эти команды выполняются при любых сигналах на других входах. В остальном JK-триггер работает, как синхронный, т.е. команды выполняются только при поступлении импульса на вход С. Наличие высокого уровня на J-входе (J=1) переводит триггер в состояние Q=1, а сигнал К=1 соответствует Q=0. При высоком уровне на обоих входах (J=К=1) он работает как Т-триггер (рисунок 7.5,б). На рисунке 7.5,в показана схема использования JK-триггера в качестве D-триггера.

а)

б)

в)

Рисунок 7.5

Предварительное задание к

эксперименту

- Изучить принцип действия основных типов триггеров.

- Заданны временные диаграммы отражающие изменение входных сигналов RS- , D- и JK-триггеров. Определите состояние выходов Q или Q(в соответствии с вариантом табл.7.4) при заданном состоянии входов. При формировании состояния триггеров необходимо учитывать, что JK и D-триггеры, представленные на лабораторном стенде, являются триггерами с динамическим управлением. D триггер способен изменить состояние по фронту импульса С, а JK по срезу.

- Приведите схему реализации T- триггера на заданном типе триггера в таблице 7.4. Составьте временную диаграмму отражающую зависимость между входными и выходными сигналами при последовательном соединении двух T – триггеров.

Таблица 7.4

| Вариант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| триггеры | RS | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
|  | D | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
|  | JK | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
|  | T | JK | D | JK | D | JK | D | JK | D |

Порядок выполнения эксперимента

- Ознакомиться с устройством стенда для исследования различных типов триггеров. Наборное поле позволяет формировать высокий (горит) либо низкий (не горит) уровень входного сигнала, а индикаторы отражают состояние выходов триггера.

- Исследовать работу асинхронного RS-триггера. Составить временную диаграмму работу триггера

- Исследовать работу синхронного RS- триггера. Составить временную диаграмму работу триггера. Пояснить преподавателю свои выводы о различиях в работе синхронного и асинхронного триггера

- Исследовать работу D-триггера. Подавая заданную комбинацию входных сигналов зафиксировать состояние триггера и сравнить с теоретически полученными значениями. Проанализировав работу D –триггера, пояснить, почему его называют – триггером задержки?

- Исследовать работу JK-триггера. Подавая заданную комбинацию входных сигналов зафиксировать состояние триггера и сравнить с теоретически полученными значениями.

- Исследовать работу T- триггера на базе JK- либо D-триггера в соответствии с предварительным заданием. Подключить последовательно два T-триггера. Отразить работу при помощи временной диаграммы и сравнить частоту входных и выходных сигналов.