Лабораторная работа 1.1

АНАЛИЗ СЛОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Цель работы: практическое освоение основных методов расчета сложных электрических цепей постоянного тока.

Общие сведения

Сложной электрической цепью называют разветвленную цепь, содержащую не менее двух источников питания, действующих в разных ветвях (рис. 1.1). Под анализом электрической цепи подразумевается определение токов (напряжений) на ее участках при заданных параметрах источников и приемников.

Методы расчета сложных цепей основаны на использовании законов Ома и Кирхгофа.

Закон Ома применяют для простой одноконтурной цепи  или для участка цепи. Например, для пассивного участка dc  I3=Udc /R4. Обобщенный закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, выражается уравнением

,

при записи которого выбирают положительное направление тока, после чего ЭДС Е и напряжение U на зажимах участка цепи берут со знаком плюс, если их направления совпадают с направлением тока, и со знаком минус, когда их направления противоположны направлению тока.

Например, для электрической цепи, изображенной на рис. 1.1,

(1.1)

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю

.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма ЭДС в любом замкнутом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжения на всех участках контура

.

Рис. 1.1

Iк1

I1

R1

I3

Е3

Е1

Е2

I2

Iк2

R3

R4

R2

e

c

a

в

Е 4

d

b

В общем случае токи сложной электрической цепи могут быть определены в результате совместного решения уравнений, составленных по первому и второму законам Кирхгофа. Количество уравнений (m) должно быть равно количеству неизвестных токов цепи. Порядок расчета:

1) произвольно намечают направления токов ветвей и, если цепь имеет n узлов, то по первому закону Кирхгофа записывают (n-1) уравнений, так как уравнение для n-го узла является следствием предыдущих;

2) произвольно намечают направления обхода контуров и по второму закону Кирхгофа записывают m (n – 1) уравнений. При этом контуры выбирают так, чтобы каждый из них содержал хотя бы одну, не учтенную ранее, ветвь;

3) решая систему m уравнений, находят токи. Если значения некоторых токов отрицательные, то действительные направления их будут противоположны первоначально выбранным .

Для электрической цепи рис. 1.1  n = 2, m = 3, и расчет токов цепи осуществляется путем решения следующей системы уравнений:

Метод контурных токов позволяет уменьшить общее число уравнений на (n – 1) и свести систему к числу m – (n – 1) уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа.

Последовательность расчета:

1) цепь разбивают на отдельные контуры и в каждом контуре произвольно выбирают направление условно действующего контурного тока, замыкающегося только в данном контуре;

2) выбрав обход контуров совпадающим с направлением контурных токов, для каждого контура записывают уравнение по второму закону Кирхгофа, при этом учитывают падения напряжения на элементах рассматриваемого контура и от соседних контурных токов;

3) решая полученную систему уравнений, находят контурные токи;

4) действительные токи ветвей определяются алгебраическим суммированием контурных токов, протекающих в них.

Например, для электрической цепи, схема которой приведена на рис. 1.1, получим следующие уравнения:

.

Действительные токи в ветвях

I1 = Ik1; I2 = Ik2 – Ik1; I3 = Ik2.

Метод наложения основан на принципе наложения, согласно которому в линейной электрической цепи, содержащей несколько источников питания, токи ветвей рассматривают как алгебраическую сумму токов, вызываемых в этих ветвях действием каждой ЭДС в отдельности. Последовательность расчета:

1) в цепи поочередно оставляют по одному источнику питания и получают расчетные схемы, число которых равно числу источников питания (внутренние сопротивления исключенных источников оставляют в цепи);

2) определяют токи всех ветвей расчетных схем, используя методы преобразования цепей;

3) действительные токи ветвей находят суммированием (наложением) соответствующих токов расчетных схем с учетом их направлений.

Эффективен этот метод для расчета цепей, содержащих небольшое число источников.

Метод двух узлов применяется для расчета цепей, имеющих только два узла. Сущность метода заключается в определении напряжения между узлами, после чего токи ветвей находят по обобщенному закону Ома. Порядок расчета:

1) произвольно выбирают направление узлового напряжения Uab и определяют его величину по формуле

,

где  – алгебраическая сумма произведений суммарной ЭДС ветви и суммарной проводимости ветви (ЭДС, входящие в ветвь, берут со знаком плюс, если их направления противоположны направлению напряжения Uab и со знаком минус, когда их направления совпадают с направлением Uab);

– сумма проводимостей всех ветвей цепи.

Например, для цепи рис. 1.1 узловое напряжение

;

2) рассчитывают токи в ветвях по обобщенному закону Ома (для цепи

рис. 1.1 – уравнения (1.1).

R1

a

Рис. 1.2

d

Е1

Е4

Е2

R3

R4

R2

в

c

Е3

e

Еэ

R3

Rэ

a

e

I3

I3

К1

Н3

К3

Н2

К2

Н1

C

А

B

Рис. 12.4

Рис. 12.3

б)

+BA

BС

B=1,5Bm

+BC

BB

BA

+BВ

+BB

А

Метод эквивалентного генератора применяется в тех случаях, когда требуется определить ток только в одной ветви сложной цепи. При этом выделяют расчетную ветвь (или участок ветви), а всю остальную часть цепи заменяют эквивалентным генератором с ЭДС Еэ и внутренним сопротивлением Rэ.

Например, для расчета тока I3 в цепи рис. 1.1 соответствующая замена показана на рис.1.2., тогда    .

Параметры эквивалентного генератора Еэ , Rэ определяются аналитически, либо экспериментально. ЭДС Еэ равна напряжению на разомкнутых зажимах расчетной ветви (напряжению холостого хода) Uае.х (рис.1.3а) и может быть рассчитана или измерена вольтметром. Так, аналитически напряжение Uае.х в цепи рис. 1.3а выражается уравнением Uае.х = Е1– Е3 + Е4 –R1Iх ,

где .

R1

a

R1

б)

а)

Рис.1.3

Е1

Е4

Е2

Uae.x

R4

R2

b

c

Е3

e

d

Iх

R2

R4

b

e

a

Rвх

Внутреннее сопротивление Rэ равно входному сопротивлению цепи Rвх по отношению к зажимам выделенной ветви (участка). Для расчета Rвх исключают все источники ЭДС и сворачивают пассивную часть цепи относительно зажимов ае (рис. 1.3б).

Оно может быть измерено косвенно, как Rвх = Uае.х / I3к, где I3к – ток расчетной ветви при коротком замыкании выделенного участка ае.

Тогда искомый ток

а)

Предварительное задание к эксперименту

При заданных вариантом в табл. 1.1. напряжениях источников (U1=E1; U2=E2) и сопротивлениях резисторов R1, R2, R3 для электрической цепи по схеме рис. 1.4:

- записать необходимые уравнения и рассчитать токи ветвей по законам Кирхгофа, методом контурных токов, методом двух узлов. Внести результаты вычислений в табл. 1.2;

- определить токи методом наложения и записать результаты в табл. 1.3;

R1

R2

РА1

РА2

РV1

РV2

РА3

R3

E1

E2

Uabв

а

b

Рис. 1.4

рассчитать ток указанной в табл. 1.1. ветви методом эквивалентного генератора, результаты расчета записать в табл. 1.4.

Таблица 1.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 |
| R2, Ом | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 40 | 50 | 25 |
| R3, Ом | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| U1, B | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| U2, B | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетная ветвь | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Таблица 1.2

|  | Е1, В | Е2, В | Uab, B | I1, A | I2, A | I3, A | Метод расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислено |  |  | – |  |  |  | Законы Кирхгофа |
|  |  |  | – |  |  |  | Метод контурных токов |
|  |  |  |  |  |  |  | Метод двух узлов |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3

|  |  | Е1, В | Е2, В | I1, A | I2, A | I3, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислено | Частичные токи от ЭДС Е1 |  | 0 |  |  |  |
|  | Частичные токи от ЭДС Е2 | 0 |  |  |  |  |
|  | Действительные токи |  |  |  |  |  |
| Измерено | Частичные токи от ЭДС Е1 |  | 0 |  |  |  |
|  | Частичные токи от ЭДС Е2 | 0 |  |  |  |  |
|  | Действительные токи |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4

|  | Uх, B | Iк, A | Iх, A | Rвх, Ом | I1,(2 ) , A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислено |  | – |  |  |  |
| Измерено |  |  | – |  |  |

Порядок выполнения эксперимента

1. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 1.4, используя рекомендованные вариантом в табл. 1.1 резисторы.

2. Установить на зажимах источников указанные вариантом напряжения U1, U2 . Измерить токи ветвей и узловое напряжение Uаb . Результаты измерений записать в табл. 1.2.

3. Измерить в ветвях цепи частичные токи от каждого источника ЭДС в отдельности. Определить действительные токи путем алгебраического суммирования частичных токов. Результаты записать в табл. 1.3.

4. Разомкнуть указанную в табл. 1.1. расчетную ветвь и, подключив к точкам разрыва вольтметр, измерить напряжение холостого хода ветви Ux . Замкнуть накоротко сопротивление расчетной ветви и измерить ток короткозамкнутой ветви Iк. Результаты измерений записать в табл. 1.4 и определить ток ветви на основании опытов холостого хода и короткого замыкания.

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схема исследованной электрической цепи (рис. 1.4).

3. Исходные данные и полный расчет предварительного задания к работе: уравнения законов Кирхгофа, контурных токов, соотношения для расчетов токов методами двух узлов, наложения и эквивалентного генератора с поясняющими расчетными схемами.

4. Таблицы вычислений и измерений.

5. Сравнительная оценка изученных методов расчета сложных цепей.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. Как составляются уравнения и сколько независимых уравнений можно составить по первому и второму законам Кирхгофа для данной цепи?

2. В чем сущность методов контурных токов, двух узлов и наложения? Какова последовательность расчета этими методами?

3. Какова сущность метода эквивалентного генератора?

4. Дайте сравнительную оценку изученных методов расчета сложных цепей.

5. Каковы устройство, принцип действия и условное обозначение приборов магнитоэлектрической системы? Охарактеризуйте использованные в работе приборы по условным обозначениям на шкалах.